| územní plán Řečice ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.3 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. |  |
| --- | --- |
| A1 | Textová část |

záznam o účinnosti:

| Pořizovatel: Městský úřad Humpolec, Stavební úřad |  | otisk úředního razítka |
| --- | --- | --- |
| Oprávněná úřední osoba pořizovatele: |  |  |
| Jméno: | Bc. Petra Tošerová |  |
| Funkce: | referentka územního plánování |  |
| Podpis: |  |  |
| Správní orgán, který vydal Změnu č. 3 ÚP Řečice | Zastupitelstvo obce Řečice |  |
| Pořadové číslo poslední změny: | 3 |  |
| Datum nabytí účinnosti Změny č. 3 : |  |  |

obsah textové části:

1. Vymezení zastavěného území	5

2. Koncepce rozvoje a ochrany hodnot území obce	5

2.1. Koncepce rozvoje řešeného území	5

2.2. Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území	5

2.2.1. Civilizační hodnoty území	5

2.2.2. Přírodní hodnoty území	6

3. Urbanistická koncepce	7

3.1. Základní charakteristika urbanistické koncepce	7

3.1.1. Uspořádání zastavěných ploch	7

3.1.2. Hlavní rozvojové směry, plochy a koridory	7

3.1.3. Zásady rozvoje území	7

3.1.4. Systém sídelní zeleně	8

3.2. Vymezení ploch změn ve způsobu využití území	9

3.2.1. Transformační plochy	9

3.2.2. Zastavitelné plochy	9

4. Koncepce veřejné infrastruktury	13

4.1. Základní charakteristika koncepce veřejné infrastruktury	13

4.1.1. Dopravní infrastruktura	13

4.1.2. Technická infrastruktura	13

4.1.3. Občanské vybavení	14

4.1.4. Veřejná prostranství	14

4.1.5. Stavby pro ochranu obyvatelstva a obranu státu	14

4.2. Vymezení rozvojových ploch a koridorů veřejné infrastruktury	15

4.3. Podmínky pro využití koridorů veřejné infrastruktury	15

4.3.1. Koridory technické infrastruktury

5. Koncepce uspořádání krajiny	16

5.1. Charakteristika koncepce uspořádání krajiny	16

5.1.1. Základní koncepce uspořádání a obnovy krajiny	16

5.1.2. Koncepce územního systému ekologické stability	17

5.1.3. Vodní hospodářství	18

5.1.4. Dobývání nerostů	19

5.2. Vymezení ploch změn uspořádání krajiny	19

6. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití	21

6.1. Plochy bydlení	21

6.1.1. Bydlení hromadné (BH)	21

6.2. Plochy rekreace	22

6.2.1. Rekreace individuální (RI)	22

6.3. Plochy občanského vybavení	22

6.3.1. Občanské vybavení veřejné (OV)	22

6.3.2. Občanské vybavení sport (OS)	23

6.3.3. Občanské vybavení hřbitovy (OH)	23

6.4. Plochy veřejných prostranství	24

6.4.1. Veřejná prostranství všeobecná (PU)	24

6.5. Plochy smíšené obytné	25

6.5.1. Smíšené obytné venkovské (SV)	25

6.6. Plochy dopravní infrastruktury	26

6.6.1. Doprava silniční (DS)	26

6.7. Plochy technické infrastruktury	27

6.7.1. Technická infrastruktura všeobecná (TU)	27

6.8. Plochy výroby a skladování	27

6.8.1. Výroba drobná a služby (VD)	27

6.8.2. Výroba a skladování jiné (VX)	28

6.9. Plochy smíšené výrobní	29

6.9.1. Výroba všeobecná (VU)	29

6.10. Plochy vodní a vodohospodářské	29

6.10.1. Vodní a vodohospodářské všeobecné (WU)  	29

6.11. Plochy zemědělské	30

6.11.1. Zemědělské všeobecné (AU)	30

6.12. Plochy lesní	31

6.12.1. Lesní všeobecné (LU) 	31

6.13. Plochy smíšené nezastavěného území	32

6.13.1. Smíšené krajinné všeobecné (MU)	32

6.13.2. Smíšené krajinné jiné (MX)	32

6.14. Plochy přírodní	33

6.14.1. Přírodní jiné (NX)	33

6.14.2. Přírodní jiné (NX)	33

6.14.3. Přírodní všeobecné (NU)	33

6.14.4. Přírodní všeobecné (NU)	33

6.15. Plochy systému sídelní zeleně	33

6.15.1. Zeleň zahradní a sadová (ZZ)	33

7. Vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření, pro která lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit	36

7.1. Veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury	36

7.2. Veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury	36

7.3. Veřejně prospěšná opatření k založení a ochraně prvků ÚSES	36

8. Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo	37

8.1. Veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury	37

9. Stanovení kompenzačních opatření	37

10. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv	38

10.1. Vymezení ploch a koriorů územních rezerv	38

10.2. Podmínky pro využití ploch územních rezerv	38

10.2.1. Hlavní způsob využití	38

10.2.2. Nepřípustný způsob využití	38

11. Stanovení etapizace změn v území	38

11.1. Etapizace mezi zastavitelnými plochami	38

12. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů grafické části	39

použité zkratky:

ČOV		čistírna odpadních vod

ČR		Česká republika

KÚ 		katastrální území

LBC		lokální biocentrum

LBK		lokální koridor

NC		nadregionální biocentrum

NRBK		nadregionální biokoridor

RC		regionální biocentrum

RK		regionální biokoridor

ÚP		územní plán

ÚSES		územní systém ekologické stability

VN		vysoké napětí

VVN		velmi vysoké napětí

VTL		vysokotlaký (plynovod)

VVTL 		velmi vysokotlaký (plynovod)

Definice pojmů:

V ÚP Řečice se rozumí

###### budovou nadzemní stavba, která je prostorově soustředěna a navenek uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí.

###### drobnými stavbami stavby s jedním nadzemním podlažím, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 16 m2 a výška 4,5 m, které plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní, a stavby na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, sloužící k zajišťování provozu lesních školek nebo k provozování myslivosti, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 30 m2 a výška 5 m. Za drobné stavby se nepovažují stavby garáží, skladů hořlavin a výbušnin, stavby pro civilní ochranu, požární ochranu, stavby uranového průmyslu a jaderných zařízení, sklady a skládky nebezpečných odpadů a stavby vodních děl.

# Vymezení zastavěného území

>>B1 - Textová část zpracovaná projektantem.doc#Zastavene uzemi

Zastavěné území bylo vymezeno v souladu s § 58 zák.č.183/2006 Sb. ke dni 30.06. 2025. Zastavěné území se skládá z třinácti samostatných částí o celkové výměře 36,74 ha. Hranice zastavěného území jsou vyznačeny v těchto výkresech ÚP Řečice:

###### A2 - Výkres základního členění území

###### A3 - Hlavní výkres

# Koncepce rozvoje a ochrany hodnot území obce

## Koncepce rozvoje řešeného území

##### Vytvářet podmínky pro vyvážený a udržitelný hospodářský rozvoj, pro zlepšování sociální soudržnosti a pro zkvalitňování životních podmínek. Rozvíjet jednotlivé funkční složky řešeného území tak, aby byly zachovány přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území.

##### Soustředit nově navrženou zástavbu především do prostoru mezi Velkými a Malými Křepinami a posilovat tak propojení těchto částí.

Soustředit novou zástavbu do těžišť budoucího rozvoje obce a tím vytvořit podmínky pro koncepční řešení souvisejících problémů.

##### V ostatních místních částech novou zástavbu rozvíjet v přiměřeném rozsahu a rozvolněně po obvodu zastavěného území tak, aby nehrozilo riziko narušení identity obce budoucí soustředěnou výstavbou na jednom místě.

Posilovat rezidenční charakter obce a vyloučit možnosti vzniku staveb či aktivit, které by mohly narušit kvalitu životního prostředí jako celku. Preferovat přestavbu a změnu způsobu využití stávajících budov před zásahy do nezastavěného území.

##### Preferovat integraci nerušivých ekonomických aktivit uvnitř zastavěného území. Funkčně i prostorově oddělit plochy pro výrobu a skladování od obytných ploch, veřejných prostranství a jiných chráněných venkovních prostorů.

##### Umožnit rozvoj veškeré místně dostupné dopravní a technické infrastruktury uvnitř zastavěného území i zastavitelných ploch.

## Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území

### Civilizační hodnoty území

#### Archeologické hodnoty území

##### Při případném archeologickém nálezu v řešeném území je nutno postupovat v souladu s příslušným zákonem o památkové péči.

#### Kulturně historické hodnoty území

##### Při rozhodování o využití území zohlednit existenci objektů, které přispívají k posilování identity území. Jedná se zejména o evidované nemovité kulturní památky a ostatní kulturně hodnotné objekty, včetně drobných sakrálních staveb (kaple, kříže, boží muka,   a památníky a pomníky).

#### Urbanistické a architektonické hodnoty území

##### Veškeré stavby, činnosti a zařízení musí respektovat kvalitu urbanistického a architektonického prostředí. Nesmí zde být umístěny stavby, které by svým architektonickým ztvárněním, objemovými parametry, vzhledem, účinky provozu či použitými materiály narušovaly hodnoty území.

##### Nepřipouštět zásadní zásahy do urbanisticky hodnotných prostorů. Při rozhodování o využití území zohlednit zejména existenci architektonicky hodnotných objektů, městské památkové zóny, veřejných prostranství a sídelní zeleně. Respektovat pozitivní působení tradičních stavebních dominant v obrazu obce a potlačit působení rušivých dominant.

##### Při přestavbách a rekonstrukcích architektonicky hodnotných objektů musí být zachován jejich původní vzhled a charakter.

##### Zásahy do veřejných prostranství a sídelní zeleně povolovat pouze v nezbytně nutném rozsahu tak, aby nebyl narušen jejich charakter. Zvyšovat podíl sídelní zeleně.

Vytvářet samostatné koridory pro nemotorovou dopravu (chodníky a cyklostezky).

#### Ostatní civilizační hodnoty území

##### Posilovat význam návsí jako kulturně společenských center obce jednotlivých místních částí.

##### Zachovávat a rozvíjet stavby a zařízení veřejné infrastruktury v řešeném území. Respektovat ochranná pásma stávající dopravní a technické infrastruktury.

##### Podporovat v přiměřeném rozsahu využití krajiny k zemědělským účelům.

### Přírodní hodnoty území

Kromě specifických podmínek ochrany krajinného rázu, které jsou součástí podmínek prostorového uspořádání jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití (viz kapitola 6), stanovuje ÚP Řečice i tyto obecné zásady ochrany a rozvoje hodnot krajinného rázu:

Obecné zásady ochrany krajinného rázu:

Ochrana a rozvoj přírodně hodnotných lokalit je řešena v rámci podmínek využití ploch přírodních – viz. kapitola 6. Pro ochranu a rozvoj hodnot krajinného rázu stanovuje ÚP Řečice tyto obecné zásady:

Zásady ochrany krajinného rázu:

##### Neměnit charakter přírodních horizontů. Na pohledově exponovaných horizontech neodstraňovat trvale zeleň a neumisťovat stavby, které by působily rušivým dojmem.

##### Chránit ekologicky významné biotopy, významné krajinné prvky, významné solitérní stromy, skupiny stromů, a ostatní charakteristické prvky krajinné zeleně.

##### Dodržovat podmínky plošného a prostorového uspořádání zástavby, které zajišťují snižování negativních vlivů zástavby na krajinu (viz. kapitola 6).

##### Nezvyšovat podíl orné půdy na úkor ostatních druhů zemědělských pozemků.

Zásady rozvoje hodnot krajinného rázu:

##### Posilovat polyfunkční využití krajiny.

##### Rozvíjet krajinné formace, podporovat rozmanitost krajinných ploch a prostorovou diverzitu. Zejména se jedná o obnovu alejí a stromořadí podél historických cest a zemědělských účelových komunikací, které by měly členit rozsáhlé monokultury orné půdy. Zvyšovat podíl rozptýlené zeleně a trvalých travních porostů v krajině. Realizovat zalučnění v plochách orné půdy podél vodních toků a dále ve formě zatravněných svodných průlehů.

##### Realizovat ÚSES včetně interakčních prvků a vytvářet podmínky pro návrat původních biotopů v rámci jednotlivých druhů přírodních ploch.

##### Doplňovat břehové porosty a obnovovat zaniklé vodní plochy.

##### Provádět zalesnění v k tomuto účelu vhodných a vymezených lokalitách.

##### Území dotčené migračním koridorem chráněných druhů velkých savců (jev A036b) ponechat bez souvislých liniových překážek bránících pohybu migrující zvěře (např. oplocení,       ohrady, atp.).

Nově budované chodníky, cyklostezky a komunikace musí být doprovázeny i výsadbou dřevin v přiměřeném rozsahu.

Specifické podmínky ochrany krajinného rázu:

Pro novostavby a rekonstrukce objektů uvnitř zastavěného území a zastavitelných ploch v místních částech Kochánov, Radkovec, Benetice, Mezilesí a samota u Panuškova dubu stanovuje ÚP Řečice tyto specifické podmínky ochrany krajinného rázu:

Součet velikostí všech zastavěných ploch, zpevněných ploch a jinak stavebně upravených ploch na stavebním pozemku nesmí být vyšší než 25% z jeho celkové výměry.

Nejsou přípustné budovy čtvercového půdorysu. Budovy o půdorysné ploše větší než 50 m2 musí mít maximální délku minimálně o 30% větší než maximální šířku.

Maximální šířka budovy nesmí být větší než 10 m.

Budovy, o půdorysné ploše větší než 50 m2, musí být svoji delší stanou orientovány co nejrovnoběžněji s vrstevnicemi. Přípustná je odchylka +- 30°.

Podlaha prvního nadzemního podlaží nesmí být ve větší výšce než 0,6 m nad úrovní stávajícího terénu.

Všechny střechy o půdorysné ploše větší než 10 m2 musí být sedlové o sklonu v rozmezí 40-45°.

Hlavní hřeben střech budov o půdorysné ploše větší než 25 m2 musí být orientován souběžně s delší stranou půdorysu.

Okapní hrana budov nesmí být umístěna ve větší výšce než 3,0 m nad podlahou prvního nadzemního podlaží.

Pokud je do stavby rodinného domu integrována i funkce nesloužící primárně k bydlení (např. garáž, dílna sklad, provozovna apod.), je žádoucí maximální hmotové oddělení obytné části a neobytné části. Střecha nad neobytnými částmi proto nesmí být ve stejné rovině jako střecha nad částmi obytnými.

# Urbanistická koncepce

## Základní charakteristika urbanistické koncepce

### Uspořádání zastavěných ploch

B1 - Textová část zpracovaná projektantem.doc#Urbanisticka koncepce

>  p o u ž i t o   d o   B 2

>>   Ž D Í R E C   N A D   D O U B R A V O U ,   P O Č Á T K Y,  K R U C E M B U R K ,    S V Ě T L Á   N A D   S Á Z A V O U ,   V I L É M O V

V řešeném území zůstává zachována stávající sídelní struktura, která je výrazem identity území, a která logicky vychází z přírodních podmínek, zejména z morfologie terénu, a z dlouhodobého vývoje osídlení v řešeném území. Prioritou je vytváření podmínek pro realizaci opatření, která obnovují původní krajinný ráz a tradiční uspořádání území, která zvyšují ekologickou stabilitu území, která umožňují polyfunkční využití krajiny, a která prohlubují sepětí obytných částí sídel s okolní krajinou. Tato opatření by však neměla znemožňovat ekonomické využití území nebo mu nadměrně bránit.

Ve Řečiceě důsledně dodržovat stávající rozdělení na zóny obytné a výrobní. V přechodových a okrajových částech území jsou vymezeny smíšené plochy, které připouští doplnění ploch pro obydlení o drobnou výrobu a výrobní služby. Zástavba bude rozvíjena tak, aby nedošlo k pohledovému narušení kulturně historických dominant či jiné estetické degradaci navazujících prostorů. Není přípustné narušení stávající urbanistické struktury v okolí návsi v České Bělé. Prostor návsi zůstává i nadále jádrem sídla. Je nutno respektovat a ochraňovat hodnoty návesních prostorů a posilovat jejich funkci jako kulturně společenských center.

Nevyhovující charakter centra sídla je řešen vymezením ploch občanského vybavení a ploch smíšených městských v okolí náměstí 9.května, které umožňují integrovat žádoucí prvky a funkce občanského vybavení do těchto ploch. Nedostatek městotvorných prvků a úprava členění veřejných prostranství jde nad rámec podrobnosti řešení územního plánu, a proto by tyto problémy měly být řešeny v navazující dokumentaci.

Uspořádání místních částí Spytice, Točice, Ždánice, Dálčice, Košťany, Hostovlice, Jakubovice a Zhoř je založeno na ochraně stávající urbanistické struktury a původního rázu obcí, posilování jejich identity a prohlubování rezidenčního charakteru ve vazbě na Řečice. V uvedených místních částech je preferováno bydlení v sídle s výrazně nižším zastoupením ostatních ploch s rozdílným způsobem využití. Prioritou je integrace nerušivých podnikatelských aktivit do stávajících smíšených obytných ploch venkovského charakteru. Nesmí být ale umožněn vznik staveb či aktivit, které by mohly narušit kvalitu životního prostředí jako celku.

<<

##### V řešeném území zůstává zachována stávající sídelní struktura, která logicky vychází z přírodních podmínek, zejména z morfologie terénu a z dlouhodobého vývoje osídlení.

##### Je preferováno bydlení v sídle s výrazně nižším zastoupení ostatních ploch s rozdílným způsobem využití. Prioritou je integrace nerušivých výrobních aktivit a služeb do stávajících smíšených obytných ploch venkovského charakteru.

##### Vytvářeny budou především podmínky pro rozvoj obytné zástavby. Rozvoj výroby bude omezen pouze na doplnění stávajících výrobních areálů.

Rušivé výrobní aktivity mohou být rozvíjeny pouze ve vymezených lokalitách, které jsou již zasaženy negativními vlivy z provozu na dálnici D1.

##### Zástavba bude rozvíjena tak, aby nedošlo k pohledovému narušení kulturně historických dominant či jiné estetické degradaci navazujících prostorů. Jedná se zejména o okolí kostela sv.Jiří v Řečici.

##### Není přípustné narušení stávající urbanistické struktury v centru všech místních částí. Návesní prostory zůstávají i nadále jádrem sídel. Je nutno respektovat a ochraňovat jejich hodnoty a posilovat jejich funkce jako kulturně společenského centra.

Stávající veřejná prostranství v okolí Novoveského potoka a silnice II/345 zůstávají i nadále jádrem sídla. Je kladen důraz na ochranu a rozvoj hodnot uvedených veřejných prostranství a posilování jejich funkce jako kulturně společenského centra obce.

Železné Horky již nebudou zásadním způsobem rozvíjeny. Maximálně lze doplnit zastavěné území do uceleného tvaru.

Prioritou urbanistické koncepce v západní části obce je posilování propojení mezi Přísekou a Světlou nad Sázavou intenzivnější urbanizací oproti ostatním částem obce.

Prioritou urbanistické koncepce je posilování propojení východní a západní části Kněževse a současně posilování propojení mezi Kněževsí a Řečiceem nad Oslavou.

### Hlavní rozvojové směry, plochy a koridory

> >   Ž D Í R E C   N A D   D O U B R A V O U   A    P O Č Á T K Y  A   K R U C E M B U R K

Prioritou urbanistické koncepce je posilování charakteru Světlé nad Sázavou jako regionálního centra a soustředění většiny rozvojových aktivit v jejím nejbližším okolí. Hlavní zastavitelné plochy jsou z důvodu hospodárného řešení související infrastruktury a z důvodu umožnění koncepčního řešení souvisejících problémů soustředěny do čtyř lokalit:

Pro výrobu je vymezena především výrobní zóna za sklárnami – podél silnice II/150. Tato plocha je určena především pro výrobu průmyslového charakteru nadmístního významu a z hlediska rozvoje regionu je jednoznačnou prioritou.

Drobná výroba a výrobní služby, převážně místního významu, mohou být realizovány v prostoru mezi věznicí a městem, kde je již vybudovaná přístupová komunikace. Rozvíjení výrobních aktivit většího rozsahu není v jiných lokalitách žádoucí s ohledem na ochranu příznivého životního prostředí.

Pro rozvoj obytné zástavby jsou vymezeny především plochy v severní části města, navazující přirozeně na dosavadní zástavbu na rozhraní KÚ Řečice a KÚ Dolní Bohušice. Rozvoj obytné zástavby v jižní části města je reprezentován významnou rozvojovou osou ležící mezi zámeckým parkem a zástavbou Na Kalvárii.

Výrobní aktivity mohou být rozvíjeny v průmyslové zóně v návaznosti na jihozápadní okraj Řečiceu. Soustředěním výrobních aktivit do jedné lokality jsou vytvořeny podmínky pro řešení související infrastruktury koncepčním způsobem a pro účinné eliminování nežádoucích vlivů výroby na okolní protředí.

Hlavní rozvojová osa pro obytnou zástavbu je vymezena podél severozápadního okraje Počátek. Výrobní areály budou rozvíjeny především v jihozápadní části Počátek ve vazbě na silnice II/132 a III/13212. Rozvojové plochy pro hromadnou rekreaci budou rozvíjeny zejména v lokalitě Vlacha – Volmanec.

Z okolních obcí je ve větší míře rozvíjeno Nové Ransko a Kohoutov, které mají charakter předměstí Ždírce. Významnější rozvojové plochy jsou vymezeny dále v Novém a Horním Studenci, které jsou díky větší velikosti a širší skladbě občanského vybavení autonomější než zbývající obce.

V obcích v okolí Počátek se nepředpokládá rozvoj zásadnějšího významu, proto jsou v nich vymezeny pouze doplňkové rozvojové plochy malého rozsahu, především v prolukách zastavěného území.

Územní plán řeší úpravu páteřních komunikací a to s ohledem na maximální využití stávajících průtahů tras. Navržena je pouze přeložka nejvíce nevyhovujícího úseku silnice II/409 mimo zastavěné území města Řečice. Pro přeložku silnice I/132 v Léskovci a II/409 v Horní Vilímči jsou vymezeny pouze  plochy územní rezervy.

Staré Ransko a Hluboká budou rozvíjeny jako kompaktní sídla. Preferována je přestavba stávajících budov či zástavba uvnitř zastavěného území před zástavbou zasahující do volné krajiny. Zástavba ale nesmí být rozvíjena na úkor ploch veřejných prostranství a sídelní zeleně v centru obcí. Rozvojové plochy jsou soustředěny především do nevyužitých prostorů proluk zastavěného území tak, aby budoucí zástavba přispívala k ucelování tvaru obcí. Prioritou je zachování vzhledu a identity Starého Ranska a Hluboké, vymezené zastavitelné plochy nejsou nadměrně rozsáhlé vůči stávající velikosti zastavěného území v těchto místních částech.

Všechny obce v řešeném území jsou rozvíjeny jako kompaktní sídla. Jednotlivé zastavitelné plochy jsou zásadně vymezeny v návaznosti na zastavěné území. Preferována je přestavba stávajících ploch či zástavba v prolukách před zástavbou zasahující do volné krajiny.

< <   Ž D Í R E C   N A D   D O U B R A V O U   A    P O Č Á T K Y   A   K R U C E M B U R K

Ostatní místní části

Ostatní místní části (Nový Dvůr, Perno, Kohoutov, Skuhrov, Zastrání a Bezlejov) již nebudou zásadním způsobem rozvíjeny, předpokládají se spíše přestavby stávajících objektů.

Zástavba bude rozvíjena ve všech místních částech rovnoměrně.

Řečice i Dobrá Voda budou rozvíjeny vyváženým způsobem.

##### Prioritně rozvíjet především Křepiny, jako největší místní část, kde jsou s ohledem na rozvinutější infrastrukturu obecně vhodnější podmínky pro umísťování zástavby. V místních částech Řečice, Bystrá a Záběhlice se předpokládá se především přestavba stávajících nevyužitých objektů tak, aby byl zachován venkovský charakter obcí.

##### Rozvoj obytné zástavby soustředit především do prostoru mezi Velkými a Malými Křepinami tak, aby budoucí zástavba posilovala propojení uvedených částí obce.

##### Výrobu rozvíjet pouze v návaznosti na stávající výrobní areály v Křepinách a v Řečici.

Ostatní místní části již zásadním způsobem rozvíjeny nebudou.

Všechny místní části budou rozvíjeny jako kompaktní sídla. Preferována je přestavba stávajících budov či zástavba uvnitř zastavěného území před zástavbou zasahující do volné krajiny. Zástavba ale nesmí být rozvíjena na úkor ploch veřejných prostranství a sídelní zeleně.

Rozvojové plochy pro smíšenou obytnou zástavbu jsou vymezeny decentralizovaným způsobem, v přirozených směrech po obvodu stávající zástavby tak, aby nemohlo dojít k narušení stávající urbanistické struktury. Prioritou je zachování vzhledu a identity obce, vymezené zastavitelné plochy nejsou nadměrně rozsáhlé vůči stávající velikosti zastavěného území.

Rozvojová osa pro drobnou výrobu je vymezena jako plocha přestavby bývalého zemědělského areálu a navazující zastavitelné plochy.

Pro rozvoj občanského vybavení (sportovních ploch) se předpokládá izolovaná lokalita, bez návaznosti na stávající urbanistickou strukturu, podél místní komunikace k ČOV.

Hlavní rozvojová osa pro obytnou zástavbu je vymezena podél jihovýchodního okraje zastavěného území Hořic.

Zastavitelné plochy pro výrobu jsou vymezeny ve vazbě na sjezd (nájezd) z dálnice D1 a stávající zemědělský areál.

Rozvoj zástavby je prioritně směřován do nevyužitých ploch mezi horní a dolní částí Řečicea tak, aby budoucí zástavba posilovala propojení mezi oběma částmi obce, a aby byl minimalizován nežádoucí dopad budoucí zástavby na krajinný ráz.

Rozvoj zástavby je prioritně směřován do Jedláa a navazujících ploch, v Olešné a Leštině je předpokládána především přestavba stávajících objektů.

V místních částech vesnického charakteru se předpokládají především přestavby a rekonstrukce stávajících objektů a areálů, které umožní uspokojit rozvojové potřeby, aniž by došlo k zásahu do nezastavěného území. Zástavba ale nesmí být rozvíjena na úkor ploch veřejných prostranství a sídelní zeleně v centru obcí.

Zastavitelné plochy jsou vymezeny pouze v omezeném rozsahu a rozvolněným způsobem v přirozených směrech po obvodu stávající zástavby tak, aby nemohlo dojít k narušení stávající urbanistické struktury či nežádoucímu přesunu těžiště obce.

Obytná zástavba bude rozvíjena především podél východního okraje zastavěného území Havlíčkovy Borové, výroba ve vazbě na stávající zemědělský areál.

Těžiště budoucího rozvoje je pro každý typ ploch soustředěno do jedné lokality tak, aby bylo možno hospodárně, koncepčně a s ohledem na dlouhodobé možnosti rozvoje zástavby v této lokalitě řešit související dopravní a technickou infrastrukturu.

Pro Novou Ves jsou staveny tři rozvojové osy, každá pro specifický typ plochy:

Pro smíšenou obytnou zástavbu jsou vymezeny zastavitelné plochy navazující na zastavěné území ve východní části obce, v segmentu mezi silnicemi II/345 a III34525.

Pro zemědělskou výrobu plochy podél silnice II/345 ve směru na Chotěboř, které přirozeně navazují na stávající zemědělský areál.

Pro smíšenou výrobu plochy podél silnice II/345 ve směru na Golčův Jeníkov.

Pro obytnou zástavbu jsou vymezeny dvě hlavní rozvojové osy: V severovýchodní části obce v prostoru mezi zastavěným územím a trasou VTL plynovodu; v západní části obce podél silnice II/347.

Pro výrobu jsou vymezeny rozvojové osy menšího rozsahu, které pouze doplňují stávající výrobní areály ve směru od obce: Podél silnice I/34 a podél silnice II/347.

Rozvojové plochy jsou soustředěny především do nevyužitých prostorů proluk zastavěného území tak, aby budoucí zástavba přispívala k ucelování tvaru obce.

Hlavní rozvojový směr je dán zastavitelnými plochami Z6, Z7, Z8 a Z9, které jsou vymezeny podél stávajících místních komunikací v severní části obce. Předpokládá se výstavba rodinných domů na druhé straně místních komunikací, proti stávající zástavbě.

Hlavní rozvojové plochy jsou vymezeny v prolukách zastavěného území v severozápadní části Úhrova a dále v proluce mezi zastavěným územím a sportovním areálem ve východní části Úhrova.

Hlavní rozvojové plochy jsou vymezeny v severní části obce (severně od slilnice II/130, která obec rozděluje). V jižní části není rozvíjení zastavěného území žádoucí z důvodu uzavřenosti sídelní struktury. Výjimkou je zastavitelná plocha Z7, rozvíjející zemědělský areál, který stojí mimo sídelní strukturu obce.

Hlavní rozvojový směr je vymezen v návaznosti na severozápadní část zastavěného území, podél silnice III/34731 ve směru na Číhošť (plochy Z1 a Z5).

Hlavní rozvojová osa je vymezena dvojicí místních komunikací v západní části obce, které propojují náves v Přísece a nádraží ve Světlé nad Sázavou. V podélném směru je těžiště rozvoje ohraničeno zastavěnými územími Příseky a Světlé nad Sázavou, je tedy umístěno tak, aby budoucí zástavba vyplňovala proluku mezi těmito sídly.

Prioritou je zachování vzhledu a identity obce, vymezené zastavitelné plochy nejsou nadměrně rozsáhlé vůči stávající velikosti zastavěného území.

Rozvojové plochy jsou vymezeny především podél stávající silnice III.třídy a podél místních komunikací tak, aby byla hospodárně využita stávající dopravní a technická infrastruktura.

Hlavní rozvojové plochy pro bydlení jsou vymezeny v návaznosti na západní část zastavěného území a silnici III/34734.

Hlavní rozvojové plochy pro výrobu jsou vymezeny v návaznosti na severovýchodní část zastavěného území a místní komunikaci ve směru na Lubno u Bačkova.

< <   p o u ž i t o   d o   B 1

### Zásady rozvoje území

##### Není dovoleno umisťovat stavby, s výjimkou dopravní a technické infrastruktury, ve volné krajině či izolovaně uprostřed zastavitelných ploch. Stavební pozemek musí vždy navazovat na plochu veřejně přístupných komunikací, ze kterých je zajištěn přímý přístup na pozemek.

##### Při realizaci navrhované zástavby je nutné v maximální míře respektovat morfologii terénu a historicky vytvořenou urbanistickou strukturu. Rozvojové plochy musí přispívat k vytváření nové a soudobé identity prostoru při respektování prostorových vazeb s původní zástavbou.

##### Neumožňovat výstavbu takových staveb, které by mohly narušovat panorama sídel či jiným nežádoucím způsobem zasahovat do stávající urbanistické struktury a členění prostorů.

##### V návaznosti na plochy veřejných prostranství nesmí být umístěny stavby, které by svým architektonickým ztvárněním, objemovými parametry, vzhledem, účinky provozu a použitými materiály mohly narušovat urbanistické či architektonické hodnoty v území.

##### Zástavba musí respektovat výškovou hladinu stávající zástavby v okolí.

Zástavba v místních částech Staré Ransko a Hluboká na plochách uvnitř CHKO musí být v souladu s obecnými podmínkami pro výstavbu v CHKO Žďárské vrchy, dle Správy CHKO Žďárské vrchy.

##### Budovy na stavebních pozemcích, které sousedí s nezastavěným územím, musí být umístěny tak, aby nezastavěná část stavebního pozemku byla orientována do volné krajiny. V případě, že to není možné, je nutno řešit přechod zástavby do krajiny výsadbou ochranné zeleně.

##### U meliorovaných částí ploch, které jsou částečně nebo celé navrženy k zástavbě, musí být před zahájením výstavby provedeny úpravy drenážního systému tak, aby nedocházelo k narušení jeho funkčnosti nebo zamokření navazujícího území.

### Systém sídelní zeleně

B1 - Textová část zpracovaná projektantem.doc#Zelen

#### Zeleň veřejná

Pro rozvoj veřejné sídelní zeleně nejsou vymezeny samostatné plochy, sídelní zeleň by však měla být součástí všech rozvojových ploch. Při provádění úprav veřejných prostranství a dopravních ploch uvnitř zastavěného území je žádoucí zvyšování podílu stromové zeleně, zejména ve volných prostorech. Preferovány jsou původní druhy dřevin.

Všechny prvky veřejné sídelní zeleně je nutno zachovávat, případně provádět jejich obnovu. Sídelní zeleň může být obměňována výhradně postupným výběrovým způsobem a přiměřeně doplňována s cílem dosažení různé věkové a druhové skladby dřevin.

#### Zeleň soukromá

ÚP Řečice nestanovuje podmínky pro úpravy soukromé zeleně. Pouze v případě, že je zastavěná část stavebního pozemku orientována do volné krajiny, musí být přechod zástavby do krajiny řešen výsadbou ochranné zeleně.

## Vymezení ploch změn ve způsobu využití území

### Transformační plochy

ÚP Řečice nevymezuje žádné transformační plochy.

Tabulka vymezených ploch přestavby:

Podmínky pro využití výše uvedených ploch a podmínky pro umísťování staveb jsou uvedeny v kapitole 6

### Zastavitelné plochy

Tabulka vymezených zastavitelných ploch:

| označení plochy | navržený způsob využití |  | specifické podmínky pro využití plochy | výměra (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | označení | popis |  |  |
| Z.1 | TU | technická infrastruktura všeobecná | • Plocha je určena pro výstavbu ČOV Řečice • Stavby nesmí být umísťovány ve vzdálenosti menší než 5 m od katastrální hranice lesa. • Zachovávat nezastavitelný pruh o šířce 6 m podél břehu vodního toku. • U meliorovaných části plochy musí být před zahájením výstavby provedeny úpravy drenážního systému tak, aby nedocházelo k narušení jeho funkčnosti nebo zamokření navazujícího území. | 0,29 |
| Z.2 | DS | doprava silniční | • Plocha je určena pro výstavbu místní komunikace zpřístupňující plochu Z.3. | 0,04 |
| Z.3 | SV | smíšené obytné venkovské | • Stavby nesmí být umísťovány ve vzdálenosti menší než 5 m od katastrální hranice lesa. • Nadzemní stavby, které mají charakter budov, nesmí být umisťovány ve vzdálenosti menší než 25 m od katastrální hranice lesa. • U meliorovaných části plochy musí být před zahájením výstavby provedeny úpravy drenážního systému tak, aby nedocházelo k narušení jeho funkčnosti nebo zamokření navazujícího území. | 0,38 |
| Z.4 | SV | smíšené obytné venkovské | - | 0,16 |
| Z.5 | VU | výroba všeobecná | • V dalším stupni projektové přípravy bude prokázáno, že nebudou překročeny nejvyšší přípustné hladiny hluku v nejbližším chráněném venkovním prostoru ani v nejbližším chráněném venkovním prostoru staveb v denní a noční době. Tato podmínka platí pro stávající i územním plánem navržené prostory. | 0,65 |
| Z.6 | VU | výroba všeobecná | • Nadzemní stavby, které mají charakter budov, nesmí být umisťovány ve vzdálenosti menší než 25 m od katastrální hranice lesa. • U meliorovaných části plochy musí být před zahájením výstavby provedeny úpravy drenážního systému tak, aby nedocházelo k narušení jeho funkčnosti nebo zamokření navazujícího území. • V dalším stupni projektové přípravy bude prokázáno, že nebudou překročeny nejvyšší přípustné hladiny hluku v nejbližším chráněném venkovním prostoru ani v nejbližším chráněném venkovním prostoru staveb v denní a noční době. Tato podmínka platí pro stávající i územním plánem navržené prostory. | 0,47 |
| Z.7 | VD | výroba drobná a služby | • Respektovat ochranné pásmo vedení VN. | 1,51 |
| Z.8 | SV | smíšené obytné venkovské | • Nadzemní stavby, které mají charakter budov, nesmí být umisťovány ve vzdálenosti menší než 25 m od katastrální hranice lesa. | 0,38 |
| Z.10 | SV | smíšené obytné venkovské | - | 0,26 |
| Z.11 | VX | výroba a skladování jiné | • Respektovat ochranné pásmo silnice III/34761. • Část plochy se nachází na rekultivované skládce, výstavbou proto nesmí být porušena krycí souvrství. | 0,33 |
| Z.12 | TU | technická infrastruktura všeobecná | • Plocha je určena pro výstavbu ČOV Křepiny • Zachovávat nezastavitelný pruh o šířce 6 m podél břehu vodního toku. • U meliorovaných části plochy musí být před zahájením výstavby provedeny úpravy drenážního systému tak, aby nedocházelo k narušení jeho funkčnosti nebo zamokření navazujícího území. | 0,18 |

| Z.13 | SV | smíšené obytné venkovské | • Stavby nesmí být umísťovány ve vzdálenosti menší než 5 m od katastrální hranice lesa. • Nadzemní stavby, které mají charakter budov, nesmí být umisťovány ve vzdálenosti menší než 25 m od katastrální hranice lesa. • Zachovávat nezastavitelný pruh o šířce 6 m podél břehu vodního toku. • U meliorovaných části plochy musí být před zahájením výstavby provedeny úpravy drenážního systému tak, aby nedocházelo k narušení jeho funkčnosti nebo zamokření navazujícího území. | 0,30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z.14 | SV | smíšené obytné venkovské | - | 0,53 |
| Z.15 | SV | smíšené obytné venkovské | • Plocha je určena pouze pro doprovodné funkce ke stávajícím obytným budovám. Realizace nových staveb pro bydlení není přípustná. | 0,15 |
| Z.16 | SV | smíšené obytné venkovské | - | 0,16 |
| Z.17 | SV | smíšené obytné venkovské | • Pro tuto plochu je stanovena etapizace, zástavba je přípustná až ve druhé etapě. | 1,13 |
| Z.19 | SV | smíšené obytné venkovské | - | 0,32 |
| Z.20 | SV | smíšené obytné venkovské | • U meliorovaných části plochy musí být před zahájením výstavby provedeny úpravy drenážního systému tak, aby nedocházelo k narušení jeho funkčnosti nebo zamokření navazujícího území. | 0,18 |
| Z.21 | SV | smíšené obytné venkovské | - | 0,32 |
| Z.22 | SV | smíšené obytné venkovské | - | 0,73 |
| Z.23 | SV | smíšené obytné venkovské | - | 0,11 |
| Z.24 | SV | smíšené obytné venkovské | - | 0,45 |
| Z.25 | SV | smíšené obytné venkovské | - | 0,13 |
| Z.26 | RI | rekreace individuální | • Stavby nesmí být umísťovány ve vzdálenosti menší než 5 m od katastrální hranice lesa. • Zachovávat nezastavitelný pruh o šířce 6 m podél břehu vodního toku. | 0,05 |
| Z.28 | SV | smíšené obytné venkovské | - | 0,51 |
|  | ZZ | zeleň zahradní a sadová |  |  |
| Z.29 | SV | smíšené obytné venkovské | - | 0,12 |
|  | ZZ | zeleň zahradní a sadová |  |  |
| Z.30 | SV | smíšené obytné venkovské | • Vstup na stavební pozemek bude zajištěn z přilehlé silnice III/34761. • Výstavba bude realizována s ohledem na ochranu alejových stromů rostoucích podél silnice III/34761, v případě kolizní situace pak s ohledem na jejich možnou obnovu v podobě nové výsadby. • Bude zachován stávající pruh roztroušené zeleně v minimální šířce 10 m od břehu vodního toku. • Podélná osa hmotově dominantního stavebního objektu bude na stavebním pozemku orientována rovnoběžně s osou silnice III/34761. • Nadzemní stavby, které mají charakter budov, nesmí být umisťovány ve vzdálenosti menší než 14 m od katastrální hranice lesa. | 0,26 |
| součet: |  |  |  | 11,04 |

Podmínky pro využití výše uvedených ploch a podmínky pro umísťování staveb jsou uvedeny v kap. 6.

# Koncepce veřejné infrastruktury

Základní charakteristika koncepce veřejné infrastruktury

### Dopravní infrastruktura

Železniční tratě

V řešeném území jsou stavby a zařízení železniční dopravní cesty územně stabilizované, a proto ÚP Řečice nenavrhuje jejich rozvoj. Výhledově se předpokládá modernizace železniční tratě č.230 Havlíčkův Brod – Kolín a výstavba vysokorychlostní tratě. Pro územní ochranu uvedených záměrů ÚP Řečice vymezuje plochy územní rezervy R1 až R6.

Plochy stávající železniční dopravní sítě jsou v řešeném území stabilizovány, ÚP Řečice nevymezuje pro železniční dopravní infrastrukturu žádné rozvojové plochy.

#### Silnice I.-III.třídy

Úseky silnic jsou v řešeném území územně stabilizované a ÚP Řečice nenavrhuje žádné úpravy jejich tras.

#### Místní a účelové komunikace

ÚP Řečice předpokládá rozvoj místních komunikací v rámci ostatních druhů zastavitelných ploch, jejichž podmínky využití připouštějí stavby související dopravní infrastruktury. Současně je pro rozvoj místních komunikací samostatně vymezena zastavitelná plocha Z.2, která je určena pro výstavbu místní komunikace zpřístupňující zastavitelnou plochu Z.3.

#### Dopravně zklidněné plochy a parkování

Veřejná parkoviště nejsou navržena. Zřizování parkovacích míst je řešeno v rámci podmínek využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití. V podmínkách pro umisťování staveb na jednotlivých plochách s rozdílným způsobem využití je stanovena povinnost zřízení odpovídajícího množství parkovacích míst.

Samostatná výstavba parkovišť (ve smyslu hlavního využití plochy nikoliv jenom jako doplňková funkce k jinému způsobu využití) je navržena pouze na těchto zastavitelných plochách:

Parkoviště na ploše Z8, které je potřebné pro dovybavení sídliště Na Bradle.

Hromadné garáže na ploše Z21, které jsou rovněž určeny pro obyvatele sídliště Na Bradle.

Výstavba samostatného veřejného parkoviště je navržena pouze na zastavitelné ploše Z6.

Nemotorová doprava

ÚP Řečice navrhuje výstavbu těchto cyklostezek:

Cyklostezka podél silnice II/150 v úseku Řečice – Řečice (zastavitelná plocha Z27).

Cyklostezka podél Sázavy v úseku Řečice – Stvořidla (zastavitelné plochy Z30 a Z118).

Cyklostezka Sázavská ulice (zastavitelná plocha Z48).

Chodníky jsou v řešeném území vymezeny většinou jako součást ostatních dopravních staveb a veřejných prostranství. Samostatně je navržena pouze:

Výstavba chodníku v Lipničce, podél severního okraje silnice III/34735.

Výstavba lávky přes řeku Sázavu mezi Dolní Březinkou a Lipničkou včetně napojení na účelové komunikace (koridor dopravní infrastruktury X4).

Výstavba cyklostezky je navržena pouze na ploše P1, kde je v souladu s regionálními rozvojovými záměry je navržena přestavba železniční tratě č.903 na cyklostezku.

Samostatné plochy pro výstavbu chodníků nebo cyklostezek vymezeny nejsou, chodníky a cyklostezky je možno realizovat v rámci stávajících dopravních ploch a ploch veřejných prostranství.

Hromadná doprava

ÚP Řečice nenavrhuje žádné změny v poloze autobusových zastávek ani v řešení přilehlých dopravních ploch.

### Technická infrastruktura

#### Vodovod

ÚP Řečice nezasahuje do stávající koncepce zásobování pitnou vodou, předpokládá se pouze rozšíření vodovodu v rámci řešení infrastruktury pro jednotlivé zastavitelné plochy. Veřejný vodovod bude zároveň sloužit k protipožárnímu zásahu, proto musí být při výstavbě vodovodní sítě dodržena minimální potřebná dimenze potrubí a současně musí být v dostatečném množství osazeny požární hydranty.

#### Kanalizace a ČOV

ÚP Řečice navrhuje výstavbu centralizovaného systému likvidace odpadních vod v místní částí Křepiny, který předpokládá výstavbu ČOV a splaškové kanalizace. ÚP Řečice vymezuje jednotlivé trasy splaškové kanalizace a plochu Z.12, která je určena pro výstavbu ČOV Křepiny.

V místní části Řečice je navržena rovněž výstavba centralizovaného systému likvidace odpadních vod, který předpokládá výstavbu ČOV Řečice na zastavitelné ploše Z.1 a splaškové kanalizace umožňující odkanalizování celé místní části.

Likvidace odpadních vod v Bystré a Záběhlicích bude řešena decentralizovaně (individuální likvidace v souladu s platnou legislativou).

Nově navržená kanalizace nesmí být řešena jako jednotná.

Při veškerých novostavbách a rekonstrukcích stávajících objektů musí být separovány dešťové a splaškové vody. Dešťové vody musí být v maximální možné míře likvidovány vsakováním (přímo nebo s akumulací). Do doby realizace centralizovaného systému likvidace odpadních vod, musí být splaškové vody likvidovány individuálně v souladu s platnou legislativou. Po realizaci centralizovaného systému likvidace odpadních vod musí být napojení novostaveb na centralizovaný systém preferováno před individuální likvidací.

#### Plynovod

Řešené území není plynofikováno ani není plynofikace navržena

#### Rozvody elektřiny

ÚP Řečice vymezuje koridor CNZ.E05b o šířce 300 m pro výstavbu nadzemního vedení ZVN 400 kV Hradec – Mírovka. Stávající koncepce zásobování řešeného území elektrickou energií na úrovni VN zůstává beze změny.

#### Telekomunikace a radiokomunikace

ÚP Řečice nenavrhuje úpravy stávajících ani výstavbu nových telekomunikačních či  radiokomunikačních zařízení.

Odpadové hospodářství

Stávající systém nakládání s odpady zůstává v řešeném území beze změny.

### Občanské vybavení

#### Občanské vybavení – veřejné a komerční

Stávající stavby a zařízení veřejného občanského vybavení jsou územně i funkčně stabilizované a vymezeny jako samostatné plochy občanské vybavení veřejné (OV) a občanské vybavení sport (OS), případně jsou tyto stavby součástí smíšených obytných ploch.

Pro rozvoj občanského vybavení nejsou vymezeny samostatné plochy, stavby a zařízení občanského vybavení mohou dále vznikat v rámci smíšených obytných ploch městského charakteru (SM), ploch smíšených obytných venkovských (SV) a ploch drobné výroby a výrobních služeb (VD).

#### Občanské vybavení – stavby pro tělovýchovu a sport

Stávající sportovní plochy a stavby jsou v ÚP Řečice vymezeny jako samostatné plochy občanské vybavení sport (OS). ÚP Řečice nenavrhuje v této oblasti žádné změny.

#### Občanské vybavení – hřbitovy

Z důvodu specifických podmínek využití a ochrany veřejných pohřebišť jsou stávající hřbitovy vymezeny jako samostatné plochy občanské vybavení hřbitovy (OH) . ÚP Řečice nenavrhuje v této oblasti žádné změny.

### Veřejná prostranství

Jako veřejná prostranství všeobecná (PU) jsou samostatně vymezeny volně přístupné plochy v centru obce. Charakter veřejných prostranství mají ze své podstaty i plochy dopravy silniční (DS), které tvoří uliční síť a dále plochy sídelní zeleně (ZP).

V řešeném území nejsou samostatně vymezeny stávající plochy veřejných prostranství (PV). Řečice i Úhrov mají charakter ulicové zástavby, a proto nedošlo nikde ke vzniku většího centrálního prostoru typického pro veřejná prostranství. Charakter veřejných prostranství mají pouze plochy silniční dopravní infrastruktury (DS), které tvoří uliční síť obcí a dále plochy sídelní zeleně.

ÚP Řečice proto nenavrhuje rozšíření stávajících ani vymezení nových veřejných prostranství mimo jednotlivé rozvojové plochy.

### Stavby pro ochranu obyvatelstva a obranu státu

K protipožárnímu zásahu bude využit veřejný vodovod. Při výstavbě vodovodu musí být dodržena minimální potřebná dimenze potrubí a současně na něm musí být v dostatečném množství umístěny požární hydranty.

Při výstavbě nových místních komunikací musí být dodrženy parametry umožňující průjezd požárních vozidel. Současně musí být v rámci rozvojových ploch vymezeny nástupní plochy pro požární techniku.

V Dobré vodě bude pro protipožární zásah zachován stávající rybník, který bude plnit funkce požární nádrže.

V ostatních oblastech ochrany obyvatelstva ani obrany státu nenavrhuje ÚP Řečice žádné stavby či opatření.

Vymezení rozvojových ploch a koridorů veřejné infrastruktury

Tabulka vymezených staveb veřejné infrastruktury:

| druh infrastruktury | popis | plošné upřesnění |
| --- | --- | --- |
| technická infrastruktura | nadzemní vedení ZVN 400 kV Hradec – Mírovka | koridor CNZ.E05b o šířce 300 m |
| technická infrastruktura | ČOV Křepiny | plocha Z.12 |
| technická infrastruktura | splašková kanalizace Křepiny | koridor o šířce 3 m |
| technická infrastruktura | ČOV Řečice | plocha Z.1 |
| technická infrastruktura | splašková kanalizace Řečice | koridor o šířce 3 m |

Tabulka vymezených koridorů veřejné infrastruktury:

| označení koridoru | upřesnění využití koridoru | šíře koridoru | výměra (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| CNZ.E05b | koridor pro výstavbu nadzemního vedení ZVN 400 kV Hradec – Mírovka | 300 m | 20,86 |
| součet: |  |  | 26,27 |

Podmínky pro využití výše uvedených ploch a koridorů veřejné infrastruktury a podmínky pro umísťování staveb jsou uvedeny v kapitole 6 a v kapitole 4.3.

## Podmínky pro využití koridorů veřejné infrastruktury

### Koridory technické infrastruktury

Koridory technické infrastruktury slouží k ochraně území před zásahy, které by podstatně znesnadňovaly nebo prodražovaly budoucí realizaci stavby technické infrastruktury.

V plochách koridorů technické infrastruktury proto není možné provádět významné změny uspořádání krajiny (např. výstavba rybníků) ani provádět realizaci staveb, které mají charakter budov.

Platnost koridoru technické infrastruktury končí realizací příslušné stavby technické infrastruktury.

# Koncepce uspořádání krajiny

## Charakteristika koncepce uspořádání krajiny

### Základní koncepce uspořádání a obnovy krajiny

Koncepce řešení krajiny se odráží v jejím členění na jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití mimo zastavěné území či zastavitelné plochy.

#### Krajinný ráz

Zásady ochrany a rozvoje hodnot krajinného rázu jsou uvedeny v bodě 2.2.2.

Podmínky ochrany krajinného rázu v zastavěném území a v zastavitelných plochách byly s příslušným orgánem ochrany přírody dohodnuty pouze pro místní části Kochánov, Radkovec, Benetice a Mezilesí (viz bod 2.2.2.2. Specifické podmínky ochrany krajinného rázu). Ve zbývajících částech řešeného území se bude posuzovat dopad na krajinný ráz individuálně pro jednotlivé rozvojové záměry.

Podmínky ochrany krajinného rázu v zastavěném území a v zastavitelných plochách nebyly s příslušným orgánem ochrany přírody dohodnuty. Krajinný ráz se bude posuzovat individuálně pro jednotlivé rozvojové záměry.

#### Prostupnost krajiny

Zachovávat stávající síť zemědělských a lesních účelových komunikací, případně obnovovat zaniklé cesty, zejména v nečleněných celcích orné půdy. Stabilizovat trasy zemědělských účelových komunikací výsadbou liniové zeleně podél komunikací.

V souladu s provedenými komplexními pozemkovými úpravami je mimo zastavěné území navržena výstavba některých účelových komunikací za účelem zajištění přístupu na pozemky a zvýšení prostupnosti krajiny.

Ke zvýšení prostupnosti krajiny přispěje i navržená výstavba cyklostezek.

#### Rekreační využití krajiny

ÚP Řečice nenavrhuje úpravy sítě značených turistických či cyklistických tras. Pro rekreační využití krajiny jsou samostatně vymezeny plochy K11 a K12 jako smíšené plochy nezastavěného území – zemědělské a rekreační v okolí samoty „U Zemka“. Předpokládá se rozvoj agroturistických aktivit.

K možnostem rekreačního využití krajiny přispěje navržená výstavba cyklostezek Řečice – Smrčná a Řečice – Řečice

Smíšené krajinné plochy s rekreačním využitím vymezuje ÚP Řečice v rámci rekreačního areálu Štíří důl.

ÚP Řečice nevymezuje smíšené krajinné plochy s rekreačním či sportovním využitím ani nenavrhuje úpravy sítě značených turistických a cyklistických tras.

### Koncepce územního systému ekologické stability

#### Vymezení ÚSES

V řešeném území nejsou vymezena žádná biocentra ani biokoridory.

Tabulka prvků ÚSES, které jsou vymezeny v řešeném území:

| úroveň | označení | stávající části |  | navržené části |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | cílové spole- čenstvo | výměra v řešeném území (ha) | cílové spole- čenstvo | plocha změny uspořádání krajiny | výměra v řešeném území (ha) |
| lokální | LBC Bystrá | lesní, vodní, smíšené | 3,08 | smíšené | K.4 | 0,42 |
| lokální | LBC Bystrák | - | - | smíšené | K.6 (část) | 8,52 |
| lokální | LBC Dolíky | lesní, smíšené | 0,33 | - | - | - |
| lokální | LBC K Loukovu | lesní, smíšené | 3,73 | - | - | - |
| lokální | LBC Kamenná trouba | lesní, smíšené | 0,53 | - | - | - |
| lokální | LBC Nad vodojemem | lesní | 2,93 | smíšené | K.1 (část) | 0,99 |
| lokální | LBC Skrýšov | lesní | 0,73 | - | - | - |
| lokální | LBK Bystrá - Bystrák | lesní, smíšené | 2,17 | smíšené | K.5, K.6 (část) | 5,64 |
| lokální | LBK Bystrák - Panský Mlýn | - | - | smíšené | K.7 | 0,65 |
| lokální | LBK Dolíky - K Loukovu | smíšené | 1,67 | smíšené | K.9 | 0,10 |
| lokální | LBK K Loukovu - Dolní Město | smíšené | 2,00 | - | - | - |
| lokální | LBK Nad vodojemem - Bystrá | lesní, vodní, smíšené | 0,96 | smíšené | K.1 (část), K.3 | 4,75 |
| lokální | LBK Skrýšov - Dolíky | lesní, smíšené | 0,31 | - | - | - |
| lokální | LBK Skrýšov - Nad vodojemem | lesní, luční, smíšené | 5,19 | - | - | - |
| součet: |  |  | 23,63 |  |  | 21,07 |

Skladebné prvky ÚSES jsou vyznačeny ve výkrese A3 – hlavní výkres. Základní podmínky pro využití ploch biocenter a biokoridorů jsou definovány v rámci podmínek využití přírodních ploch, které jsou uvedeny v kapitole 6. Přesnější podmínky pro jednotlivá společenstva jsou uvedeny v následujících bodech této kapitoly. Upřesnění druhové skladby společenstev ÚSES bude předmětem podrobnějšího stupně dokumentace.

Součástí ÚSES jsou i interakční prvky, jejichž rozsah je vymezen ve výkrese A3 – hlavní výkres.

Mimo samotné plochy biokoridorů a biocenter jsou součástí ÚSES i interakční prvky. Interakčními prvky jsou všechny druhy krajinné zeleně (aleje, stromořadí, břehové porosty, osamocené stromy a skupiny stromů obklopené zemědělsky využívanými plochami apod.), svažité plochy se zachovalou vegetací (meze, úvozy apod.) a drobné vodní toky a plochy. Veškeré stávající interakční prvky je nutné chránit a obnovovat. Ve všech vhodných a přirozených lokalitách je žádoucí rozvíjení nových interakčních prvků.

Současně s vymezením struktury ÚSES bylo zpřesněno ochranné pásmo nadregionálního biokoridoru NK78 mimo řešené území.

Jeho hranice jsou vymezeny ve výkrese A3 – hlavní výkres.

#### Zásady využití ploch ÚSES – lesní společenstva

Na všech plochách přírodních jiných (NX) je třeba hospodaření přizpůsobit požadavku ÚSES. V lesním hospodářském plánu budou tyto porosty označeny a při prováděcím projektu přesně vymezeny v terénu. Na těchto plochách usilovat především o uchování a perspektivní obnovu přírodě blízkých listnatých smíšených porostů, rozvíjení vertikálního členění lesa, redukování velikosti pasek a předržování věku u kvalitních listnatých stromů. Je také nutné likvidovat nemocné stromy tj. stromy poškozené kůrovcem, či imisemi. Dále je nutná postupná redukce introdukovaných dřevin.

Vlastník lesa je povinen obnovovat lesní porosty stanovištně vhodnými dřevinami a udržovat je soustavně tak, aby se zlepšoval jejich stav, zvyšovala se jejich odolnost a zlepšovalo se plnění funkcí lesa. Ve vhodných podmínkách je žádoucí využívat přirozené obnovy. Přirozené obnovy nelze použít v porostech geneticky nevhodných. Vlastník lesa je povinen zvyšovat odolnost lesa a jeho stabilitu, zejména vhodnou druhovou skladbou dřevin a jejich rozmístěním v porostu, výchovou v mladých porostech, zakládáním zpevňovacích pásů na okraji i uvnitř lesních porostů, používáním vhodných způsobů a postupů obnovy a řazením sečí. V praxi to znamená nevysazovat smrkové a borové monokultury, ale podporovat změnu druhové skladby ve prospěch listnatých stromů jako zpevňující i meliorační dřeviny. Zavádět citlivější způsoby hospodaření, přecházet z holosečného způsobu hospodaření na maloplošný, podrostní a výběrový.

#### Zásady využití ploch ÚSES – luční společenstva

Louky je třeba udržovat, pravidelně kosit a vyloučit hnojení. Kosení je třeba provádět diferencovaně. Pcháčové louky dvakrát ročně, drobné ostřice kosit minimálně, bezkolencové kosit jednou za dva roky. U části plochy pak odložit kosení až po odkvětu trav.

#### Zásady využití ploch ÚSES – mokřadní a vodní společenstva

V blízkosti vodotečí je snahou zachovat, podpořit a obnovit břehové porosty olše, jasanu a keřového patra. U stojatých vod, rybníků a nádrží je vhodné trvalé zachování litorálního mělkého pásma s bažinnými porosty. Také je důležité zajištění dostatečného přítoku vody uspokojivé kvality a vytváření podmínek pro hnízdění vodního ptactva (např. zajištění stabilní hladiny v době hnízdění). Hráze rybníčků osázet vhodnými dřevinami, nejlépe dubem a klenem s podrostem keřů a s příměsí olše a jasanu.

#### Zásady pro realizaci a obnovu interakčních prvků

Stávající interakční prvky v podobě stromořadí je nutno postupně revitalizovat a různou věkovou a druhovou skladbou zvyšovat jejich odolnost a ekologické působení. Navržené interakční prvky realizovat formou výsadby původních druhů dřevin. Minimální šířka liniových interakčních prvků je 3 m. Upřesnění druhové skladby interakčních prvků bude předmětem podrobnějšího stupně dokumentace.

### Vodní hospodářství

#### Vodní toky a vodní plochy

Úpravy vodních toků se předpokládají pouze v plochách ÚSES, kde je navržena revitalizace vodního toku v rámci příslušného biocentra či biokoridoru.

U meliorovaných vodních toků, podél nichž je vymezen ÚSES, je navržena revitalizace vodního toku v rámci plochy příslušného biokoridoru či biocentra.

ÚP Řečice navrhuje revitalizaci toku Doubravy spojenou se založením regionálního biokoridoru v údolní nivě a výstavbu dvou suchých poldrů v úseku pod Ždírcem nad Doubravou.

Pro umožnění provádění úprav vodních toků je stanoven ve vzdálenosti menší než 6 m od břehové čáry zákaz výstavby jakýchkoliv objektů, včetně objektů dočasných

Pro umožnění provádění úprav vodních toků je stanoven zákaz výstavby jakýchkoliv objektů, včetně objektů dočasných:

Ve vzdálenosti menší než 8 m od břehové čáry Martinického potoka.

Ve vzdálenosti menší než 6 m od břehové čáry ostatních vodních toků v řešeném území.

Výstavba rybníků je navržena na plochách K.8, K.10 a K.11 o maximální celkové výměře 2,23 ha. Vodní plochy mohou být také zřizovány v rámci ploch přírodních všeobecných (NU). Vodní plochy o maximální výměře 1 ha mohou být dále zřizovány v rámci ploch zemědělských všeobecných (AU)  a smíšených krajinných všeobecných (MU).

Výstavba rybníků je navržena na plochách K3, K7 a K16 o maximální celkové výměře 2,92 ha.

0P Řečice nevymezuje plochy pro realizaci vodohospodářských staveb

#### Ochrana před povodněmi

V řešeném území nejsou navržena aktivní protipovodňová opatření, pouze pasivní ve smyslu zvyšování retenční schopnosti krajiny v plochách ÚSES podél vodních toků.

Protierozní opatření

Jako protierozní opatření je navrženo založení ÚSES a interakčních prvků na zemědělsky využívaných plochách.

Plochy s potenciálním rizikem zvýšené hodnoty svahové vodní eroze jsou vymezeny ve výkrese A3 – hlavní výkres jako plochy pro realizaci protierozních opatření. Pro tyto plochy jsou stanoveny podmínky využití, které budou přispívat ke snižování jejich ohrožení.

### Dobývání nerostů

V řešeném území nejsou vymezeny plochy pro dobývání nerostů.

Stávající ložisková území (Maleč I a Maleč II s ložisky cihlářských hlín), zvětšená o případný rozsah dobývacího prostoru, jsou vymezena jako plocha územní rezervy R1 určená pro těžbu nerostných surovin (NT).

Pro těžbu nerostných surovin jsou v řešeném území vymezeny plochy K20 a K21, která jsou určena pro rozvoj lomu Železné Horky.

## Vymezení ploch změn uspořádání krajiny

Tabulka ploch, kde je navržena změna uspořádání krajiny:

| označení plochy | navržený způsob využití |  | specifické podmínky pro využití plochy | výměra (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | označení | popis |  |  |
| K.1 | NU | přírodní všeobecné | • V případě provádění terénních úprav musí být u meliorovaných části plochy před jejich zahájením provedeny úpravy drenážního systému tak, aby nedocházelo k narušení jeho funkčnosti nebo zamokření navazujícího území. | 5,66 |
| K.2 | LU | lesní všeobecné | - | 9,18 |
| K.3 | NU | přírodní všeobecné | • V případě provádění terénních úprav musí být u meliorovaných části plochy před jejich zahájením provedeny úpravy drenážního systému tak, aby nedocházelo k narušení jeho funkčnosti nebo zamokření navazujícího území. | 0,08 |
| K.4 | NU | přírodní všeobecné | - | 0,42 |
| K.5 | NU | přírodní všeobecné | - | 0,56 |
| K.6 | NU | přírodní všeobecné | • V případě provádění terénních úprav musí být u meliorovaných části plochy před jejich zahájením provedeny úpravy drenážního systému tak, aby nedocházelo k narušení jeho funkčnosti nebo zamokření navazujícího území. | 13,60 |
| K.7 | NU | přírodní všeobecné | • V případě provádění terénních úprav musí být u meliorovaných části plochy před jejich zahájením provedeny úpravy drenážního systému tak, aby nedocházelo k narušení jeho funkčnosti nebo zamokření navazujícího území. | 0,65 |
| K.8 | WU | vodní a vodohospodářské všeobecné | - | 0,13 |
| K.9 | NU | přírodní všeobecné | - | 0,10 |
| K.10 | WU | vodní a vodohospodářské všeobecné | • U meliorovaných části plochy musí být před zahájením výstavby provedeny úpravy drenážního systému tak, aby nedocházelo k narušení jeho funkčnosti nebo zamokření navazujícího území. | 1,11 |
| K.11 | WU | vodní a vodohospodářské všeobecné | • U meliorovaných části plochy musí být před zahájením výstavby provedeny úpravy drenážního systému tak, aby nedocházelo k narušení jeho funkčnosti nebo zamokření navazujícího území. | 0,99 |
| K.12 | NX | přírodní jiné | - | 0,65 |
| K.13 | MU | smíšené krajinné všeobecné | - | 0,14 |
| součet: |  |  |  | 33,27 |

Podmínky pro využití výše uvedených ploch jsou uvedeny v kapitole 6.

# Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití

## Plochy bydlení

### Bydlení  hromadné (BH)

#### Hlavní způsob využití

Trvalé hromadné bydlení v bytových domech.

#### Přípustný způsob využití

##### Veřejná prostranství a zeleň.

##### Zahrady a stavby či zařízení související s využitím zahrad (např. bazény, skleníky, sklady nářadí, zahradní domky apod.).

##### Opěrné stěny, terénní úpravy a ploty.

##### Stavby a zařízení související dopravní infrastruktury, včetně parkovacích ploch a garáží.

##### Stavby a zařízení související technické infrastruktury a liniové stavby nesouvisející technické infrastruktury.

#### Podmíněně přípustný způsob využití

##### Občanské vybavení, pokud je alespoň část stavby či stavebního pozemku využita v souladu s hlavním způsobem využití.

##### Vodní toky a vodní plochy, pokud celkovou výměrou nepřesahují 1000 m2.

#### Nepřípustný způsob využití

##### Veškeré stavby a zařízení, které nejsou uvedeny v hlavním, přípustném či podmíněně přípustném způsobu využití.

##### Stavby a zařízení, které by mohly způsobovat překračování hygienických limitů ve venkovním prostředí.

#### Podmínky pro umístění staveb

##### Stavební pozemek musí vždy navazovat na veřejně přístupné pozemní komunikace.

##### Na stavebním pozemku musí být vymezeno pro každou bytovou jednotku alespoň jedno parkovací stání pro osobní automobil, dopravně napojené na veřejně přístupné pozemní komunikace.

#### Podmínky plošného uspořádání

##### Koeficient zastavění pozemku smí být nejvýše 40%. Koeficientem zastavění se rozumí podíl zastavěné plochy stavebního pozemku a celkové plochy stavebního pozemku.

#### Podmínky prostorového uspořádání

##### Hmota budov nesmí přesahovat výškovou hladinu zástavby v okolí.

## Plochy rekreace

### Rekreace individuální (RI)

#### Hlavní způsob využití

Stavby a zařízení pro rodinnou rekreaci.

#### Přípustný způsob využití

##### Veřejná prostranství a zeleň.

##### Zahrady a stavby či zařízení související s využitím zahrad (např. bazény, skleníky, sklady nářadí, zahradní domky apod.).

##### Opěrné stěny, terénní úpravy a ploty.

##### Stavby a zařízení související dopravní infrastruktury, včetně parkovacích ploch a garáží.

##### Stavby a zařízení související technické infrastruktury a liniové stavby nesouvisející technické infrastruktury.

#### Podmíněně přípustný způsob využití

##### Vodní toky a vodní plochy, pokud celkovou výměrou nepřesahují 1000 m2.

#### Nepřípustný způsob využití

##### Veškeré stavby a zařízení, které nejsou uvedeny v hlavním, přípustném či podmíněně přípustném způsobu využití.

##### Stavby a zařízení, které by mohly způsobovat překračování hygienických limitů ve venkovním prostředí.

#### Podmínky pro umístění staveb

##### Pro každou stavbu pro rodinnou rekreaci musí být vymezeno alespoň jedno parkovací stání pro osobní automobil. Skutečná vzdálenost parkovacího stání od okraje stavebního pozemku  nesmí přesahovat 300 m.

#### Podmínky plošného uspořádání

##### Koeficient zastavění pozemku smí být nejvýše 15%. Koeficientem zastavění se rozumí podíl zastavěné plochy stavebního pozemku a celkové plochy stavebního pozemku.

##### Podél okrajů stavebního pozemku, které hraničí s nezastavěným územím, musí být vysazena ochranná zeleň.

#### Podmínky prostorového uspořádání

##### Budovy mohou být nejvýše jednopodlažní s obytným podkrovím.

## Plochy občanského vybavení

### Občanské vybavení veřejné (OV)

#### Hlavní způsob využití

Stavby a zařízení občanského vybavení, které jsou zřizovány ve veřejném zájmu (služby zejména v oblasti státní správy, školství, tělovýchovy a sportu, zdravotnictví, poštovnictví, sociální péče, církevních aktivit, kulturně společenského vyžití, požární ochrany a ochrany obyvatelstva), kromě hřbitovů.

#### Přípustný způsob využití

##### Veřejná prostranství a zeleň.

##### Zahrady a stavby či zařízení související s využitím zahrad (např. bazény, skleníky, sklady nářadí, zahradní domky apod.).

##### Opěrné stěny, terénní úpravy a ploty.

##### Stavby a zařízení související dopravní infrastruktury, včetně parkovacích ploch.

##### Stavby a zařízení související technické infrastruktury a liniové stavby nesouvisející technické infrastruktury.

#### Podmíněně přípustný způsob využití

##### Bydlení a komerční občanské vybavení, pokud je alespoň část stavby či stavebního pozemku využita v souladu s hlavním způsobem využití.

##### Garáže, pokud jsou integrovány do budov, které jsou využity v souladu s hlavním způsobem využití.

##### Vodní toky a vodní plochy, pokud celkovou výměrou nepřesahují 1000 m2.

#### Nepřípustný způsob využití

##### Veškeré stavby a zařízení, které nejsou uvedeny v hlavním, přípustném či podmíněně přípustném způsobu využití.

##### Stavby a zařízení, které by mohly způsobovat překračování hygienických limitů ve venkovním prostředí.

#### Podmínky pro umístění staveb

##### Stavební pozemek musí vždy navazovat na veřejně přístupné pozemní komunikace.

##### Na stavebním pozemku musí být vymezen odpovídající počet parkovacích stání pro osobní automobil, dopravně napojených na veřejně přístupné pozemní komunikace. Parkovací stání nemusí být vymezena, pokud je objekt součástí souvislé uliční fronty, nebo pokud se jedná o rekonstrukci.

#### Podmínky prostorového uspořádání

##### Hmota budov nesmí přesahovat výškovou hladinu zástavby v okolí.

### Občanské vybavení sport (OS)

#### Hlavní způsob využití

Stavby a zařízení pro organizovaný či rekreační sport (včetně sociálního a hygienického zázemí), v jejichž rámci plošně převažují venkovní sportovní plochy.

#### Přípustný způsob využití

##### Veřejná prostranství a zeleň.

##### Opěrné stěny, terénní úpravy a ploty.

##### Stavby a zařízení související dopravní infrastruktury, včetně parkovacích ploch.

##### Stavby a zařízení související technické infrastruktury a liniové stavby nesouvisející technické infrastruktury.

#### Podmíněně přípustný způsob využití

##### Občanské vybavení, pokud je alespoň část stavby či stavebního pozemku využita v souladu s hlavním způsobem využití.

##### Garáže, pokud jsou integrovány do budov, které jsou využity v souladu s hlavním způsobem využití.

##### Vodní toky a vodní plochy, pokud celkovou výměrou nepřesahují 1000 m2.

#### Nepřípustný způsob využití

##### Veškeré stavby a zařízení, které nejsou uvedeny v hlavním, přípustném či podmíněně přípustném způsobu využití.

##### Stavby a zařízení, které by mohly způsobovat překračování hygienických limitů v chráněných venkovních prostorech.

#### Podmínky pro umístění staveb

##### Stavební pozemek musí vždy navazovat na veřejně přístupné pozemní komunikace.

##### Na stavebním pozemku musí být vymezen odpovídající počet parkovacích stání pro osobní automobil, dopravně napojených na veřejně přístupné pozemní komunikace.

### Občanské vybavení hřbitovy (OH)

#### Hlavní způsob využití

Plochy veřejných a vyhrazených pohřebišť.

#### Přípustný způsob využití

##### Veřejná prostranství a zeleň.

##### Stavby a zařízení, které jsou potřebné k provozu hřbitova.

##### Opěrné stěny, terénní úpravy a ploty.

##### Stavby a zařízení související dopravní infrastruktury, včetně parkovacích ploch.

##### Stavby a zařízení související technické infrastruktury a liniové stavby nesouvisející technické infrastruktury.

#### Podmíněně přípustný způsob využití

##### Vodní toky a vodní plochy, pokud celkovou výměrou nepřesahují 1000 m2.

#### Nepřípustný způsob využití

##### Veškeré stavby a zařízení, které nejsou uvedeny v hlavním, přípustném či podmíněně přípustném způsobu využití.

## Plochy veřejných prostranství

### Veřejná prostranství všeobecná (PU)

#### Hlavní způsob využití

Veřejně přístupné plochy a zeleň.

#### Přípustný způsob využití

##### Opěrné stěny a terénní úpravy.

##### Stavby a zařízení dopravní infrastruktury včetně parkovacích ploch.

##### Stavby a zařízení technické infrastruktury.

##### Prvky drobné architektury (např. přístřešky, altány a památníky).

##### Drobné sakrální stavby (např. kaple a kříže).

##### Uliční mobiliář.

##### Dětská hřiště a průlezky.

#### Podmíněně přípustný způsob využití

##### Stavby občanského vybavení, pokud současně nepřesahují výměru 25 m2 a výšku 5 m od úrovně terénu.

##### Vodní toky a vodní plochy, pokud celkovou výměrou nepřesahují 1000 m2.

#### Nepřípustný způsob využití

##### Veškeré stavby a zařízení, které nejsou uvedeny v hlavním, přípustném či podmíněně přípustném způsobu využití.

##### Stavby a zařízení, které by mohly způsobovat překračování hygienických limitů ve venkovním prostředí.

##### Nadzemní stavby a zařízení, které by narušovaly čitelnost prostoru, významné průhledy a vnímání pohledových dominant.

##### Garáže.

## Plochy smíšené obytné

### Plochy smíšené obytné venkovské (SV)

#### Hlavní způsob využití

Bydlení, rekreace a občanské vybavení lokálního významu, kromě hřbitovů.

#### Přípustný způsob využití

##### Veřejná prostranství a zeleň.

##### Zahrady a stavby či zařízení související s využitím zahrad (např. bazény, skleníky, sklady nářadí, zahradní domky apod.).

##### Opěrné stěny, terénní úpravy a ploty.

##### Stavby a zařízení související dopravní infrastruktury, včetně parkovacích ploch a garáží.

##### Stavby a zařízení související technické infrastruktury a liniové stavby nesouvisející technické infrastruktury.

##### Stavby sloužící k chovu zvířat pro vlastní potřebu.

#### Podmíněně přípustný způsob využití

##### Výroba, skladování a služby, pokud svým provozem ani provozem související dopravy nebudou způsobovat překračování hygienických limitů ve venkovním prostředí.

##### Vodní toky a vodní plochy, pokud celkovou výměrou nepřesahují 1000 m2.

#### Nepřípustný způsob využití

##### Veškeré stavby a zařízení, které nejsou uvedeny v hlavním, přípustném či podmíněně přípustném způsobu využití.

##### Stavby a zařízení, které by mohly způsobovat překračování hygienických limitů ve venkovním prostředí.

##### Stavby pro živočišnou výrobu.

#### Podmínky pro umístění staveb

##### Stavební pozemek musí vždy navazovat na veřejně přístupné pozemní komunikace.

##### Na stavebním pozemku musí být vymezeno pro každou bytovou jednotku nebo rodinný dům  alespoň jedno parkovací stání pro osobní automobil, dopravně napojené na veřejně přístupné pozemní komunikace. V případě, že jsou součástí ploch i veřejně přístupné stavby, musí být navíc na stavebním pozemku vymezen i odpovídající počet parkovacích stání pro osobní automobil, dopravně napojených na veřejně přístupné pozemní komunikace. Parkovací stání nemusí být vymezena, pokud je objekt součástí souvislé uliční fronty, nebo pokud se jedná o rekonstrukci.

#### Podmínky plošného uspořádání

##### Koeficient zastavění pozemku smí být nejvýše 40%. Koeficientem zastavění se rozumí podíl zastavěné plochy stavebního pozemku a celkové plochy stavebního pozemku.

##### Budovy na stavebních pozemcích, které sousedí s nezastavěným územím, musí být umístěny tak, aby byla do volné krajiny orientována nezastavěná část stavebního pozemku.

##### Pokud se v nezastavěné části stavebního pozemku nachází vzrostlé stromy, musí být během výstavby provedena opatření pro jejich ochranu. Pokud nikoliv, musí být výstavba doprovázena i výsadbou dřevin v přiměřeném rozsahu.

#### Podmínky prostorového uspořádání

##### Hmota budov nesmí přesahovat výškovou hladinu zástavby v okolí.

##### Charakter nově navržené zástavby musí odpovídat charakteru stávající zástavby v okolí.

## Plochy dopravní infrastruktury

### Doprava silniční (DS)

#### Hlavní způsob využití

Stavby a zařízení pro silniční dopravu (motorovou, cyklistickou i pěší).

#### Přípustný způsob využití

##### Doprovodná zeleň.

##### Mosty, opěrné stěny a terénní úpravy.

##### Stavby a zařízení technické infrastruktury.

##### Železniční dopravní infrastruktura v místě křížení se silnicí.

#### Podmíněně přípustný způsob využití

##### Stavby a zařízení dopravního vybavení (např. parkovací plochy, garáže, autobusové zastávky, autobusová nádraží, čerpací stanice pohonných hmot, myčky apod.), pokud nezasahují do ploch silnic ani místních komunikací.

#### Nepřípustný způsob využití

##### Veškeré stavby a zařízení, které nejsou uvedeny v hlavním, přípustném či podmíněně přípustném způsobu využití.

#### Podmínky pro umístění staveb

##### Návrh dopravních staveb musí být v souladu s příslušnými normami.

## Plochy technické infrastruktury

### Technická infrastruktura všeobecná (TU)

#### Hlavní způsob využití

Stavby a zařízení technické infrastruktury (např. čistírna odpadních vod, vodojem, regulační stanice plynu, rozvodna, vysílač apod.), kromě staveb a zařízení pro ukládání či likvidaci odpadu.

#### Přípustný způsob využití

##### Doprovodná zeleň.

##### Opěrné stěny, terénní úpravy a ploty.

##### Stavby a zařízení související dopravní infrastruktury, včetně parkovacích ploch a garáží.

#### Nepřípustný způsob využití

##### Veškeré stavby a zařízení, které nejsou uvedeny v hlavním či přípustném způsobu využití.

## Plochy výroby a skladování

### Výroba drobná a služby (VD)

#### Hlavní způsob využití

Stavby a zařízení, sloužící k účelům drobné výroby, provozování služeb nebo skladování.

#### Přípustný způsob využití

##### Veřejná prostranství a zeleň.

##### Stavby občanského vybavení.

##### Opěrné stěny, terénní úpravy a ploty.

##### Stavby a zařízení související dopravní infrastruktury, včetně parkovacích ploch a garáží.

##### Stavby a zařízení související technické infrastruktury a liniové stavby nesouvisející technické infrastruktury.

#### Podmíněně přípustný způsob využití

##### Bydlení, pokud je alespoň část stavby či stavebního pozemku využita v souladu s hlavním způsobem využití.

##### Výroba, pokud svým provozem ani provozem související dopravy nebude způsobovat překračování hygienických limitů na okolních pozemcích určených k bydlení či rekreaci.

##### Vodní toky a vodní plochy, pokud celkovou výměrou nepřesahují 1000 m2.

#### Nepřípustný způsob využití

##### Veškeré stavby a zařízení, které nejsou uvedeny v hlavním, přípustném či podmíněně přípustném způsobu využití.

##### Stavby a zařízení, které by mohly způsobovat překračování hygienických limitů na okolních pozemcích určených k bydlení či rekreaci.

##### Stavby pro živočišnou výrobu.

#### Podmínky pro umístění staveb

##### Stavební pozemek musí vždy navazovat na veřejně přístupné pozemní komunikace.

##### Podél okrajů stavebního pozemku, které sousedí s nezastavěným územím, musí být provedena výsadba  dřevin na ploše o šířce alespoň 5 m.

#### Podmínky plošného uspořádání

##### Koeficient zastavění pozemku smí být nejvýše 40%. Koeficientem zastavění se rozumí podíl zastavěné plochy stavebního pozemku a celkové plochy stavebního pozemku.

##### Budovy na stavebních pozemcích, které sousedí s nezastavěným územím, musí být umístěny tak, aby byla do volné krajiny orientována nezastavěná část stavebního pozemku.

#### Podmínky prostorového uspořádání

##### Hmota budov nesmí přesahovat výšku 10 m od úrovně terénu.

### Výroba a skladování jiné (VX)

#### Hlavní způsob využití

Stavby a zařízení určené pro provozování sběrného dvora.

#### Přípustný způsob využití

##### Doprovodná zeleň

##### Stavby a zařízení související dopravní infrastruktury.

##### Stavby a zařízení související technické infrastruktury a liniové stavby nesouvisející technické infrastruktury.

##### Ploty

#### Nepřípustný způsob využití

##### Veškeré stavby a zařízení, které nejsou uvedeny v hlavním či přípustném způsobu využití.

#### Podmínky plošného uspořádání

##### Po obvodu stavebního pozemku musí být provedena výsadba dřevin v přiměřeném rozsahu.

#### Podmínky prostorového uspořádání

##### Hmota budov nesmí přesahovat výšku 5 m od úrovně terénu.

## Plochy smíšené výrobní

### Výroba všeobecná (VU)

#### Hlavní způsob využití

Stavby a zařízení sloužící k výrobě nebo skladování.

#### Přípustný způsob využití

##### Doprovodná zeleň.

##### Služby výrobního charakteru a služby související s hlavním způsobem využití.

##### Opěrné stěny, terénní úpravy a ploty.

##### Stavby a zařízení související dopravní infrastruktury, včetně parkovacích ploch a garáží.

##### Stavby a zařízení související technické infrastruktury a liniové stavby nesouvisející technické infrastruktury.

#### Podmíněně přípustný způsob využití

##### Vodní toky a vodní plochy, pokud celkovou výměrou nepřesahují 1000 m2.

#### Nepřípustný způsob využití

##### Veškeré stavby a zařízení, které nejsou uvedeny v hlavním, přípustném či podmíněně přípustném způsobu využití.

##### Stavby pro bydlení a rekreaci.

#### Podmínky pro umístění staveb

##### Stavební pozemek musí vždy navazovat na veřejně přístupné pozemní komunikace.

##### Podél okrajů stavebního pozemku, které sousedí s nezastavěným územím, musí být provedena výsadba  dřevin na ploše o šířce alespoň 5 m.

#### Podmínky plošného uspořádání

##### Koeficient zastavění pozemku smí být nejvýše 40%. Koeficientem zastavění se rozumí podíl zastavěné plochy stavebního pozemku a celkové plochy stavebního pozemku.

#### Podmínky prostorového uspořádání

##### Hmota budov nesmí přesahovat výšku 10 m od úrovně terénu.

## Plochy vodní a vodohospodářské

### Vodní a vodohospodářské všeobecné (WU)

#### Hlavní způsob využití

Vodní toky a vodní plochy s přístupnou vodní hladinou.

#### Přípustný způsob využití

##### Mokřady.

##### Zeleň, zejména břehová.

##### Opěrné stěny a terénní úpravy.

##### Liniové stavby a zařízení dopravní infrastruktury.

##### Liniové stavby a zařízení technické infrastruktury.

##### Stavby, zařízení a opatření přispívající ke zvyšování retenční schopnosti krajiny nebo sloužící k ochraně území před povodněmi či účinky eroze.

##### Stavby a zařízení plnící funkci vodních děl (např. jezy, hráze, poldry apod.).

#### Podmíněně přípustný způsob využití

##### Stavby, zařízení a opatření sloužící k chovu ryb, k rybolovu a k rekreačnímu využití krajiny, pokud nemají charakter budov.

#### Nepřípustný způsob využití

##### Veškeré stavby a zařízení, které nejsou uvedeny v hlavním, přípustném či podmíněně přípustném způsobu využití.

##### Stavby, které mají charakter budov.

##### Stavby a opatření, kterými by mohlo dojít ke snížení druhové rozmanitosti nebo zásahům do biotopů s výskytem zvláště chráněných druhů organismů.

## Plochy zemědělské

### Zemědělské všeobecné (AU)

#### Hlavní způsob využití

Převážně hospodářsky využívaná zemědělská půda (např. orná půda, trvalé travní porosty, pastviny, sady, zahrady a ostatní plochy).

#### Přípustný způsob využití

##### Zeleň a plochy pro ekologickou stabilizaci krajiny (např. remízky, meze a stromořadí).

##### Liniové stavby dopravní infrastruktury.

##### Liniové stavby technické infrastruktury.

##### Stavby, zařízení a opatření přispívající ke zvyšování retenční schopnosti krajiny nebo sloužící k ochraně území před povodněmi či účinky eroze.

#### Podmíněně přípustný způsob využití

##### Stavby, zařízení a opatření sloužící k zemědělství, pokud nemají charakter budov.

##### Stavby, zařízení a opatření k ochraně přírody nebo k rekreačnímu využití krajiny (např. informační cedule, přístřešky a rozhledny), pokud nemají charakter budov.

##### Ploty, pokud je oplocení nezbytné z důvodu zajištění zemědělské prvovýroby.

##### Zalesnění, pokud je zalesňovaná plocha menší než 1 ha a zároveň navazuje na stávající pozemky určené k plnění funkcí lesa a zároveň nezasahuje do půd I. a II. třídy ochrany.

##### Vodní toky a vodní plochy, pokud celkovou výměrou nepřesahují 10000 m2.

##### Terénní úpravy, pokud celkovou výměrou nepřesahují 2000 m2.

#### Nepřípustný způsob využití

##### Veškeré stavby a zařízení, které nejsou uvedeny v hlavním, přípustném či podmíněně přípustném způsobu využití.

##### Stavby, které mají charakter budov.

##### Stavby a opatření, kterými by mohlo dojít ke snížení druhové rozmanitosti nebo zásahům do biotopů s výskytem zvláště chráněných druhů organismů.

## Plochy lesní

### Lesní všeobecné (LU)

#### Hlavní způsob využití

Lesy hospodářské, ochranné či zvláštního určení.

#### Přípustný způsob využití

##### Plochy pro chov lesní zvěře (např. obory a bažantnice).

##### Stavby a zařízení související dopravní infrastruktury.

##### Liniové stavby technické infrastruktury.

##### Stavby, zařízení a opatření přispívající ke zvyšování retenční schopnosti krajiny nebo sloužící k ochraně území před povodněmi či účinky eroze.

##### Lesní pastviny a políčka pro zvěř, které nejsou součástí zemědělského půdního fondu.

#### Podmíněně přípustný způsob využití

##### Stavby, zařízení a opatření sloužící k lesnímu hospodářství či myslivosti, pokud nemají charakter budov.

##### Stavby, zařízení a opatření k ochraně přírody nebo k rekreačnímu využití krajiny (např. informační cedule, přístřešky a rozhledny), pokud nemají charakter budov.

##### Ploty, pokud je oplocení nezbytné z důvodu zajištění lesního hospodářství či chovu lesní zvěře.

##### Stavby pro nemotorovou dopravu (chodníky a cyklostezky), pokud jsou přednostně využity trasy stávajících lesních účelových komunikací.

##### Vodní toky a vodní plochy, pokud celkovou výměrou nepřesahují 2000 m2.

##### Terénní úpravy, pokud celkovou výměrou nepřesahují 2000 m2.

#### Nepřípustný způsob využití

##### Veškeré stavby a zařízení, které nejsou uvedeny v hlavním, přípustném či podmíněně přípustném způsobu využití.

##### Stavby, které mají charakter budov.

##### Stavby a opatření, kterými by mohlo dojít ke snížení druhové rozmanitosti nebo zásahům do biotopů s výskytem zvláště chráněných druhů organismů.

## Plochy smíšené nezastavěného území

### Smíšené krajinné všeobecné (MU)

#### Hlavní způsob využití

Mimolesní dřeviny přírodního charakteru, plochy pro ekologickou stabilizaci krajiny (např. remízky, meze a stromořadí) a extenzivně využívané louky s bohatou druhovou skladbou živočichů a rostlin.

#### Přípustný způsob využití

##### Liniové stavby a zařízení dopravní infrastruktury.

##### Liniové stavby a zařízení technické infrastruktury.

##### Stavby, zařízení a opatření přispívající ke zvyšování retenční schopnosti krajiny nebo sloužící k ochraně území před povodněmi či účinky eroze.

#### Podmíněně přípustný způsob využití

##### Stavby, zařízení a opatření sloužící k zemědělství, pokud nemají charakter budov.

##### Stavby, zařízení a opatření k ochraně přírody nebo k rekreačnímu využití krajiny (např. informační cedule, přístřešky a rozhledny), pokud nemají charakter budov.

##### Ploty, pokud je oplocení nezbytné z důvodu zajištění zemědělské prvovýroby.

##### Zalesnění, pokud je zalesňovaná plocha menší než 1 ha a zároveň navazuje na stávající pozemky určené k plnění funkcí lesa a zároveň nezasahuje do půd I. a II. třídy ochrany.

##### Vodní toky a vodní plochy, pokud celkovou výměrou nepřesahují 10000 m2.

##### Terénní úpravy, pokud celkovou výměrou nepřesahují 2000 m2.

#### Nepřípustný způsob využití

##### Veškeré stavby a zařízení, které nejsou uvedeny v hlavním, přípustném či podmíněně přípustném způsobu využití.

##### Stavby, které mají charakter budov.

##### Stavby, zařízení a opatření, které mohou narušovat ekologickou stabilitu či přirozený přírodní charakter ploch.

##### Intenzivní zemědělské využití ploch.

##### Změna druhů pozemků na druhy ekologicky méně stabilní (např. rozšiřování ploch orné půdy).

##### Úpravy vodních toků a vodního režimu, které by mohly narušit přirozený přírodní charakter ploch (např. napřimování vodních toků, opevňování břehů, meliorace apod.).

##### Stavby a opatření, kterými by mohlo dojít ke snížení druhové rozmanitosti nebo zásahům do biotopů s výskytem zvláště chráněných druhů organismů.

### Smíšené krajinné jiné (MX)

#### Hlavní způsob využití

Lesy s rekreačním využitím, případně rekreačně využívaný lesopark.

#### Přípustný způsob využití

##### Stavby a zařízení dopravní infrastruktury, včetně parkovacích ploch.

##### Liniové stavby a zařízení technické infrastruktury.

##### Stavby, zařízení a opatření přispívající ke zvyšování retenční schopnosti krajiny nebo sloužící k ochraně území před povodněmi či účinky eroze.

#### Podmíněně přípustný způsob využití

##### Stavby, zařízení a opatření sloužící k lesnímu hospodářství či myslivosti, pokud nemají charakter budov.

##### Stavby, zařízení a opatření k ochraně přírody nebo k rekreačnímu využití krajiny (např. informační cedule, přístřešky a rozhledny), pokud nemají charakter budov.

##### Sportovní plochy, pokud jsou určeny pouze pro neorganizovaný sport (volně přístupné).

##### Stavby k rekreačnímu využití krajiny, pokud současně nepřesahují výměru 25 m2 a výšku 5 m od úrovně terénu.

##### Ploty, pokud je oplocení nezbytné z důvodu rekreačního využití krajiny.

##### Vodní toky a vodní plochy, pokud celkovou výměrou nepřesahují 1000 m2.

##### Terénní úpravy, pokud celkovou výměrou nepřesahují 2000 m2.

#### Nepřípustný způsob využití

##### Veškeré stavby a zařízení, které nejsou uvedeny v hlavním, přípustném či podmíněně přípustném způsobu využití.

##### Stavby, které mají charakter budov s výjimkou staveb, které jsou uvedeny v předchozím bodě pod písm. d).

## Plochy přírodní

### Přírodní jiné (NX)

#### Hlavní způsob využití

Louky s bohatou druhovou skladbou a mimolesní dřeviny přírodního charakteru. Lesy s původní druhovou skladbou dřevin. Zájem ochrany přírody a krajiny je v těchto plochách nadřazen zájmům na jejich hospodářské využití.

#### Přípustný způsob využití

##### Zařízení a opatření sloužící k ochraně a obnově přírodních a krajinných hodnot území a ke zvyšování jeho ekologické stability.

##### Stavby a zařízení související dopravní infrastruktury.

##### Liniové stavby technické infrastruktury.

##### Stavby, zařízení a opatření přispívající ke zvyšování retenční schopnosti krajiny nebo sloužící k ochraně území před povodněmi či účinky eroze.

#### Podmíněně přípustný způsob využití

##### Stavby, zařízení a opatření sloužící k ochraně přírody, pokud nemají charakter budov.

##### Extenzivní zemědělské využití, pokud nenarušuje zájmy ochrany přírody a krajiny.

##### Hlavní a přípustné způsoby využití, které jsou uvedeny pro plochy přírodní všeobecné (NU), pokud odlišný způsob využití vyplývá ze zpracovaného projektu ÚSES.

##### Vodní toky a vodní plochy, pokud celkovou výměrou nepřesahují 1000 m2.

#### Nepřípustný způsob využití

##### Veškeré stavby a zařízení, které nejsou uvedeny v hlavním, přípustném či podmíněně přípustném způsobu využití.

##### Stavby, které mají charakter budov.

##### Stavby, zařízení a opatření, které mohou narušovat ekologickou stabilitu či přirozený přírodní charakter ploch.

##### Intenzivní zemědělské využití ploch.

##### Změna druhů pozemků na druhy ekologicky méně stabilní (např. rozšiřování ploch orné půdy).

##### Úpravy vodních toků a vodního režimu, které by mohly narušit přirozený přírodní charakter ploch (např. napřimování vodních toků, opevňování břehů, meliorace apod.).

##### Liniové stavby vytvářející bariéru v území (např. oplocení).

##### Rozšiřování geograficky nepůvodních rostlin a živočichů.

##### Terénní úpravy.

### Přírodní všeobecné (NU)

#### Hlavní způsob využití

Louky s bohatou druhovou skladbou, mimolesní dřeviny přírodního charakteru, lesy s původní druhovou skladbou dřevin, vodní toky a vodní plochy, které neslouží k intenzivnímu chovu ryb, břehová zeleň přírodního charakteru. Zájem ochrany přírody a krajiny je v těchto plochách nadřazen zájmům na jejich hospodářské využití.

#### Přípustný způsob využití

##### Zařízení a opatření sloužící k ochraně a obnově přírodních a krajinných hodnot území a ke zvyšování jeho ekologické stability.

##### Stavby a zařízení související dopravní infrastruktury.

##### Liniové stavby technické infrastruktury.

##### Stavby, zařízení a opatření přispívající ke zvyšování retenční schopnosti krajiny nebo sloužící k ochraně území před povodněmi či účinky eroze.

##### Terénní úpravy.

##### Stavby a zařízení plnící funkci vodních děl (např. jezy, hráze, poldry apod.).

#### Podmíněně přípustný způsob využití

##### Stavby, zařízení a opatření sloužící k ochraně přírody, pokud nemají charakter budov.

##### Extenzivní hospodářské využití, pokud nenarušuje zájmy ochrany přírody a krajiny.

#### Nepřípustný způsob využití

##### Veškeré stavby a zařízení, které nejsou uvedeny v hlavním, přípustném či podmíněně přípustném způsobu využití.

##### Stavby, které mají charakter budov.

##### Stavby, zařízení a opatření, které mohou narušovat ekologickou stabilitu či přirozený přírodní charakter ploch.

##### Intenzivní hospodářské využití ploch.

##### Úpravy vodních toků a vodního režimu, které by mohly narušit přirozený přírodní charakter ploch (např. napřimování vodních toků, opevňování břehů, meliorace apod.).

##### Liniové stavby vytvářející bariéru v území (např. oplocení).

##### Rozšiřování geograficky nepůvodních rostlin a živočichů.

## Plochy systému sídelní zeleně

### Zeleň zahradní a sadová (ZZ)

#### Hlavní způsob využití

Plochy soukromé zeleně v sídlech, zejména zahrad.

#### Přípustný způsob využití

##### Plochy okrasných a užitkových přírodních kultur

##### Izolační a doplňující plochy zeleně

##### Ploty, opěrné zídky, drobné přístřešky a altány

##### Účelové komunikace, sloužící k obsluze těchto ploch

##### Liniové stavby a zařízení technické infrastruktury.

#### Nepřípustný způsob využití

##### Veškeré stavby a zařízení, které nejsou uvedeny v hlavním a přípustném způsobu využití.

##### Zástavba (stavby, které mají charakter budov)

# Vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření, pro která lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

Územní rozsah veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací je uveden ve výkrese A4 - výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací. Vymezení níže uvedených veřejně prospěšných staveb a opatření nevylučuje možnost vymezit další veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace v navazující ÚPD nebo v ZÚR Kraje Vysočina.

## Veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury

ÚP Řečice takové stavby nevymezuje.

## Veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury

| označení | popis | plošné upřesnění |
| --- | --- | --- |
| VT.E05b | nadzemní vedení ZVN 400 kV Hradec – Mírovka | koridor CNZ.E05b o šířce 300 m |
| VT.1 | ČOV Křepiny | plocha Z.12 |
| VT.2 | splašková kanalizace Křepiny | koridor o šířce 3 m |
| VT.3 | ČOV Řečice | plocha Z.1 |
| VT.4 | splašková kanalizace Řečice | koridor o šířce 3 m |

Veřejně prospěšná opatření k založení a ochraně prvků ÚSES

| označení | popis | plošné upřesnění |
| --- | --- | --- |
| VU.1 | založení územního systému ekologické stability lokální úrovně | LBC Bystrá LBC Bystrák LBC Dolíky LBC K Loukovu LBC Kamenná trouba LBC Nad vodojemem LBC Skrýšov LBK Bystrá - Bystrák LBK Bystrák - Panský Mlýn LBK Dolíky - K Loukovu LBK K Loukovu - Dolní Město LBK Nad vodojemem - Bystrá LBK Skrýšov - Dolíky LBK Skrýšov - Nad vodojemem |

Veřejně prospěšná opatření ke snižování ohrožení  území povodněmi a jinými přírodními katastrofami

Veřejně prospěšná opatření ke zvyšování retenčních schopností území

# Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo

ÚP Řečice nevymezuje veřejně prospěšné stavby ani veřejně prospěšná opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo.

Územní rozsah veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství je uveden ve výkrese A4 - výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací. Vymezení níže uvedených veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství nevylučuje možnost vymezit další veřejně prospěšné stavby a veřejná prostranství v navazující ÚPD nebo v ZÚR Kraje Vysočina.

## Veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury

| označení | popis | plošné upřesnění | možnost uplatnění předkupního práva ve prospěch | katastrální území | parcelní čísla pozemků |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VT.1 | ČOV Křepiny | plocha Z.12 | obec Řečice | Křepiny | 875/1; 549/84; 592/9; 1201/7; 549/89; 549/90; 592/8; 549/63; 549/62; 859; 549/44; 549/43 |
| VT.3 | ČOV Řečice | plocha Z.1 | obec Řečice | Řečice u Humpolce | 511/55; 511/54; 476; 488; 489; 475; 473; 474; 464/1; 466; 465; 463; 464/2; 464/3 |

Veřejně prospěšné stavby občanského vybavení

Veřejná prostranství

# Stanovení kompenzačních opatření

ÚP Řečice nemá významný negativní vliv na příznivý stav životního prostředí ani na celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Kompenzační opatření proto nejsou stanovena.

# Vymezení ploch a koridorů územních rezerv

## Vymezení ploch a koriorů územních rezerv

ÚP Řečice nevymezuje žádné plochy územní rezervy.

Tabulka vymezených ploch územních rezerv:

| označení plochy | výhledový způsob využití |  |  | výměra (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | označení | popis | upřesnění |  |
| R.1 | SV | smíšené obytné venkovské | - | 0,49 |
| R.2 | VU | výroba všeobecná | - | 0,75 |
| R.3 | SV | smíšené obytné venkovské | - | 0,72 |
| R.4 | SV | smíšené obytné venkovské | - | 0,91 |
| R.5 | SV | smíšené obytné venkovské | - | 0,96 |
| R.6 | SV | smíšené obytné venkovské | - | 0,98 |
| součet: |  |  |  | 5,32 |

## Podmínky pro využití ploch územních rezerv

>> OBECNĚ

### Hlavní způsob využití

Ochrana území před zásahy, které by podstatně znesnadňovaly nebo prodražovaly případné budoucí využití ploch územních rezerv. V plochách územích rezerv jsou omezeny některé hlavní a přípustné způsoby využití ploch s rozdílným způsobem využití, které jsou uvedeny v kapitole 6.

### Nepřípustný způsob využití

##### Realizace jakýchkoliv trvalých i dočasných staveb.

##### Realizace opatření a úprav krajiny, které mají charakter dlouhodobé investice (např. zalesnění, výstavba rybníků apod.).

>> KONKRÉTNĚ

Územní rezervy pro dopravní infrastrukturu - silniční

Hlavní způsob využití

Ochrana území před zásahy, které by podstatně znesnadňovaly nebo prodražovaly případné budoucí využití ploch územních rezerv. V plochách územích rezerv jsou omezeny některé hlavní a přípustné způsoby využití ploch s rozdílným způsobem využití, které jsou uvedeny v kapitole 6.

Nepřípustný způsob využití

Realizace jakýchkoliv trvalých staveb či zařízení, kromě staveb a zařízení dopravní či technické infrastruktury.

Realizace opatření a úprav krajiny, které mají charakter dlouhodobé investice (např. zalesnění, výstavba rybníků apod.).

Územní rezervy pro plochy smíšené obytné - venkovské

Hlavní způsob využití

Ochrana území před zásahy, které by podstatně znesnadňovaly nebo prodražovaly případné budoucí využití ploch územních rezerv. V plochách územích rezerv jsou omezeny některé hlavní a přípustné způsoby využití ploch s rozdílným způsobem využití, které jsou uvedeny v kapitole 6.

Nepřípustný způsob využití

Realizace jakýchkoliv trvalých i dočasných staveb.

Realizace opatření a úprav krajiny, které mají charakter dlouhodobé investice (např. zalesnění, výstavba rybníků apod.).

Územní rezervy pro výrobu a skladování - drobnou výrobu a výrobní služby

Hlavní způsob využití

Ochrana území před zásahy, které by podstatně znesnadňovaly nebo prodražovaly případné budoucí využití ploch územních rezerv. V plochách územích rezerv jsou omezeny některé hlavní a přípustné způsoby využití ploch s rozdílným způsobem využití, které jsou uvedeny v kapitole 6.

Nepřípustný způsob využití

Realizace jakýchkoliv trvalých i dočasných staveb.

Realizace opatření a úprav krajiny, které mají charakter dlouhodobé investice (např. zalesnění, výstavba rybníků apod.).

Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování

Využití ostatních ploch a koridorů v územním plánu Řečice není zpracováním územní studie podmíněno.

Územním plánem Řečice nejsou vymezeny plochy ani koridory, pro které je rozhodnutí o jejich využití podmíněno zpracováním územní studie.

územní studie pro plochy Z6 a Z7

Vymezení plochy studie

Zástavba na části plochy Z12 je podmíněna zpracováním územní studie. Podmíněná část plochy je vyznačena ve výkresech A2 - Výkres základního členění území a A3 - Hlavní výkres.

Zástavba na zastavitelných plochách Z6 a Z7 je podmíněna zpracováním územní studie (dále jen studie).

Podmínky pro pořízení studie

Cíle pořízení studie

Studie je nezbytná z důvodu potřeby zajištění koordinace výstavby uvedených zastavitelných plochách. Hlavním cílem studie proto bude stanovení optimálního plošného a prostorového uspořádání zástavby, optimálního řešení nově navržené dopravní a technické infrastruktury s ohledem na zachování efektivně využitelného tvaru jednotlivých budoucích stavebních parcel a urbanisticky smysluplného vymezení navazujících veřejných prostranství.

Zástavba

Studie bude vymezovat jednotlivé stavební parcely především pro izolované rodinné domy.

Šíře parcely pro výstavbu rodinného domu nesmí být menší než 20 m.

Celková výměra parcely pro výstavbu jednoho rodinného domu nesmí být větší než 1200 m2.

Každá stavební parcela musí být přístupná ze stávajících nebo navržených veřejných komunikací.

Studie bude vymezovat stavební parcely pro izolované rodinné domy, řadové rodinné domy a pro související občanské vybavení. Do staveb občanského vybavení může být integrována obytná funkce.

Tvar stavebních parcel bude umožňovat zástavbu při dodržení požadovaných odstupových vzdáleností. Pro zástavbu bude stanovena závazná stavební čára, případně uliční čára.

Respektovat pásmo 50 m od okraje lesa. Nadzemní stavby, které mají charakter budov, nesmí být umisťovány ve vzdálenosti menší než 25 m od katastrální hranice lesa.

Zástavba nesmí ve vzdálenosti menší než 25 m od hranice zámeckého parku.

Stavební parcely nesmí zasahovat do koridoru pro homogenizaci trasy silnice II/347 ani do vzdálenosti menší než 25 m od hranic stávajících vodních ploch.

Pro parcely, které sousedí se zámeckým parkem, bude závazně stanoveno řešení oplocení na straně směrem k parku.

Stavby pro bydlení musí být umístěny tak, aby vzniklé chráněné venkovní prostory a chráněné venkovní prostory staveb nebyly zasaženy nadlimitními hladinami hluku ze silniční dopravy.

Studie bude dále obsahovat zpřesňující podmínky plošného a prostorového uspořádání budoucí zástavby, zejména s ohledem na ochranu krajinného rázu a zámeckého parku.

Při řešení studie bude zohledněna existence rozestavěného rodinného domu v jižní části plochy Z1.

Dopravní infrastruktura

Dopravní infrastruktura bude navržena dle příslušných norem.

Řešené území bude dopravně napojeno minimálně ze dvou různých míst.

Řešené území bude dopravně napojeno z místní komunikace vedoucí podél jižního okraje plochy Z1.

Pokud to bude možné, napojit dopravně řešené území i ze silnice III/13027.

Dopravní a technická infrastruktura bude řešena tak, aby bylo možné v budoucnu rozvíjet zástavbu i na ploše územní rezervy R1.

Místní komunikace budou navrženy v třídě C jako obslužné komunikace umožňující přímou obsluhu všech objektů, v kategorii MO 5,5/30 (obousměrné), MO 3,5/30 (jednosměrné) nebo jako zklidněné komunikace – obytné ulice v třídě D1.

Pro každou parcelu pro výstavbu rodinného domu musí být na příslušné stavební parcele vymezeno alespoň jedno neveřejné parkovací stání pro osobní automobil, dopravně napojené na veřejně přístupné pozemní komunikace.

Pro každou parcelu pro výstavbu rodinného domu musí být na veřejných prostranstvích vymezeno alespoň jedno veřejné parkovací místo. Vzdálenost okraje parcely pro výstavbu rodinného domu od parkovacího místa nesmí být větší než 30 m.

Součástí zpracování studie bude i doložení souhlasu příslušných správců dopravní infrastruktury a Národního institutu pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace ČR s navrženým řešením.

Technická infrastruktura

Technická infrastruktura bude navržena dle příslušných norem.

Studie bude polohopisně řešit rozvoj stávajících inženýrských sítí a přeložky stávajícího vedení VVN.

Pro smysluplné napojení na stávající technickou infrastrukturu se předpokládá řešit přesah navržených tras mimo území řešené studií.

Prověřit, zda dimenze stávajících inženýrských sítí umožňují napojení zástavby uvažovaného rozsahu.

Kanalizace musí být řešena jako oddílná.

Veřejná část kanalizace nesmí být řešena tlakově.

Řešit ohrožení území extravilánovými vodami.

Součástí zpracování studie bude i doložení souhlasu příslušných správců technické infrastruktury s navrženým řešením.

Veřejná prostranství

V rámci uvedené studie musí být vymezena veřejná prostranství v minimálním rozsahu                1000 m2. Do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace.

Uvedená veřejná prostranství musí být vymezena tak, aby jejich lokalizace měla urbanistickou logiku - např. v návaznosti na křižovatky komunikací. Vymezování veřejných prostranství na obtížně dostupných periferiích je nežádoucí.

Zeleň

Pro každé dvě parcely pro výstavbu rodinného domu musí být v přilehlém uličním prostoru vymezena plocha pro výsadbu alespoň jednoho stromu.

Kolem každého stromu musí být zatravněná plocha o šířce nejméně 3,0 m.

Studie bude řešit ochranu stávajících dřevin, včetně stanovení povinností pro budoucí majitele pozemků.

Jako součást veřejných prostranství a uličních koridorů bude navržena veřejná zeleň přiměřeného rozsahu.

Etapizace

Řešené území musí být rozčleněno alespoň do dvou dílčích etap tak, aby každá jednotlivá etapa samostatně splňovala požadavky na řešení dopravní infrastruktury, technické infrastruktury a veřejných prostranství. Zároveň nesmí docházet ke vzniku obtížně obhospodařovetelných celků zemědělské půdy mezi realizací jednotlivých etap.

Uvedená etapizace musí být závazná.

Studie musí respektovat etapizaci stanovenou v ÚP Řečice a zároveň musí umožňovat rozčlenění výstavby do dalších dílčích etap s ohledem na vlastnictví jednotlivých pozemků a ekonomické možnosti investorů.

Obsahové náležitosti studie

Studie bude obsahovat tyto části:

Textová část

Grafická část:

Výkres vnějších vztahů v měřítku 1:5000 nebo 1:2000

Urbanistický návrh v měřítku 1:1000

Výkres dopravní infrastruktury v měřítku 1:1000

Výkres technické infrastruktury v měřítku 1:1000

Výkres etapizace v měřítku 1:1000

Formální náležitosti studie

Čistopis studie bude zpracován ve čtyřech vyhotoveních v tištěné i v elektronické formě. V elektronické formě budou předány ekvivalenty jednotlivých výkresů ve formátu PDF a zároveň vektorové souřadnicově orientované soubory (systém S-JTSK) ve formátu DGN, DWG či DXF.

Požadavky na projednání studie

Do evidence územně plánovací činnosti je možné zapsat pouze takovou studii, která bude projednána zastupitelstvem obce Řečice.

Součástí zpracování studie bude i doložení souhlasu Krajského úřadu Kraje Vysočina - Odboru životního prostředí, Městského úřadu Řečice - Odboru životního prostředí a Městského úřadu Řečice – Odboru stavebního úřadu a územního plánování s navrženým řešením

Termín pro pořízení studie

Pořizovatel je povinen pořídit tuto studii (včetně vložení do evidence územně plánovací činnosti) nejpozději do 31.12.2022.

>>KOPIE - SMAZAT

územní studie pro plochu Z8

Vymezení plochy studie

Zástavba na části plochy Z12 je podmíněna zpracováním územní studie. Podmíněná část plochy je vyznačena ve výkresech A2 - Výkres základního členění území a A3 - Hlavní výkres.

Zástavba na zastavitelné ploše Z8 je podmíněna zpracováním územní studie (dále jen studie).

Podmínky pro pořízení studie

Cíle pořízení studie

Studie je nezbytná z důvodu potřeby zajištění koordinace výstavby uvedených zastavitelných plochách. Hlavním cílem studie proto bude stanovení optimálního plošného a prostorového uspořádání zástavby, optimálního řešení nově navržené dopravní a technické infrastruktury s ohledem na zachování efektivně využitelného tvaru jednotlivých budoucích stavebních parcel a urbanisticky smysluplného vymezení navazujících veřejných prostranství.

Zástavba

Studie bude vymezovat jednotlivé stavební parcely především pro izolované rodinné domy.

Šíře parcely pro výstavbu rodinného domu nesmí být menší než 20 m.

Celková výměra parcely pro výstavbu jednoho rodinného domu nesmí být větší než 1200 m2.

Každá stavební parcela musí být přístupná ze stávajících nebo navržených veřejných komunikací.

Studie bude vymezovat stavební parcely pro izolované rodinné domy, řadové rodinné domy a pro související občanské vybavení. Do staveb občanského vybavení může být integrována obytná funkce.

Tvar stavebních parcel bude umožňovat zástavbu při dodržení požadovaných odstupových vzdáleností. Pro zástavbu bude stanovena závazná stavební čára, případně uliční čára.

Respektovat pásmo 50 m od okraje lesa. Nadzemní stavby, které mají charakter budov, nesmí být umisťovány ve vzdálenosti menší než 25 m od katastrální hranice lesa.

Zástavba nesmí ve vzdálenosti menší než 25 m od hranice zámeckého parku.

Stavební parcely nesmí zasahovat do koridoru pro homogenizaci trasy silnice II/347 ani do vzdálenosti menší než 25 m od hranic stávajících vodních ploch.

Pro parcely, které sousedí se zámeckým parkem, bude závazně stanoveno řešení oplocení na straně směrem k parku.

Stavby pro bydlení musí být umístěny tak, aby vzniklé chráněné venkovní prostory a chráněné venkovní prostory staveb nebyly zasaženy nadlimitními hladinami hluku ze silniční dopravy.

Studie bude dále obsahovat zpřesňující podmínky plošného a prostorového uspořádání budoucí zástavby, zejména s ohledem na ochranu krajinného rázu a zámeckého parku.

Při řešení studie bude zohledněna existence rozestavěného rodinného domu v jižní části plochy Z1.

Dopravní infrastruktura

Dopravní infrastruktura bude navržena dle příslušných norem.

Řešené území bude dopravně napojeno minimálně ze dvou různých míst.

Řešené území bude dopravně napojeno z místní komunikace vedoucí podél jižního okraje plochy Z1.

Pokud to bude možné, napojit dopravně řešené území i ze silnice III/13027.

Dopravní a technická infrastruktura bude řešena tak, aby bylo možné v budoucnu rozvíjet zástavbu i na ploše územní rezervy R1.

Místní komunikace budou navrženy v třídě C jako obslužné komunikace umožňující přímou obsluhu všech objektů, v kategorii MO 5,5/30 (obousměrné), MO 3,5/30 (jednosměrné) nebo jako zklidněné komunikace – obytné ulice v třídě D1.

Pro každou parcelu pro výstavbu rodinného domu musí být na příslušné stavební parcele vymezeno alespoň jedno neveřejné parkovací stání pro osobní automobil, dopravně napojené na veřejně přístupné pozemní komunikace.

Pro každou parcelu pro výstavbu rodinného domu musí být na veřejných prostranstvích vymezeno alespoň jedno veřejné parkovací místo. Vzdálenost okraje parcely pro výstavbu rodinného domu od parkovacího místa nesmí být větší než 30 m.

Součástí zpracování studie bude i doložení souhlasu příslušných správců dopravní infrastruktury a Národního institutu pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace ČR s navrženým řešením.

Technická infrastruktura

Technická infrastruktura bude navržena dle příslušných norem.

Studie bude polohopisně řešit rozvoj stávajících inženýrských sítí a přeložky stávajícího vedení VVN.

Pro smysluplné napojení na stávající technickou infrastrukturu se předpokládá řešit přesah navržených tras mimo území řešené studií.

Prověřit, zda dimenze stávajících inženýrských sítí umožňují napojení zástavby uvažovaného rozsahu.

Kanalizace musí být řešena jako oddílná.

Veřejná část kanalizace nesmí být řešena tlakově.

Řešit ohrožení území extravilánovými vodami.

Součástí zpracování studie bude i doložení souhlasu příslušných správců technické infrastruktury s navrženým řešením.

Zeleň

Pro každé dvě parcely pro výstavbu rodinného domu musí být v přilehlém uličním prostoru vymezena plocha pro výsadbu alespoň jednoho stromu.

Kolem každého stromu musí být zatravněná plocha o šířce nejméně 3,0 m.

Studie bude řešit ochranu stávajících dřevin, včetně stanovení povinností pro budoucí majitele pozemků.

Jako součást veřejných prostranství a uličních koridorů bude navržena veřejná zeleň přiměřeného rozsahu.

Uvedená etapizace musí být závazná.

Studie musí respektovat etapizaci stanovenou v ÚP Řečice a zároveň musí umožňovat rozčlenění výstavby do dalších dílčích etap s ohledem na vlastnictví jednotlivých pozemků a ekonomické možnosti investorů.

Obsahové náležitosti studie

Studie bude obsahovat tyto části:

Textová část

Grafická část:

Výkres vnějších vztahů v měřítku 1:5000 nebo 1:2000

Urbanistický návrh v měřítku 1:1000

Výkres dopravní infrastruktury v měřítku 1:1000

Výkres technické infrastruktury v měřítku 1:1000

Výkres etapizace v měřítku 1:1000

Formální náležitosti studie

Čistopis studie bude zpracován ve čtyřech vyhotoveních v tištěné i v elektronické formě. V elektronické formě budou předány ekvivalenty jednotlivých výkresů ve formátu PDF a zároveň vektorové souřadnicově orientované soubory (systém S-JTSK) ve formátu DGN, DWG či DXF.

Požadavky na projednání studie

Do evidence územně plánovací činnosti je možné zapsat pouze takovou studii, která bude projednána zastupitelstvem obce Řečice.

Součástí zpracování studie bude i doložení souhlasu Krajského úřadu Kraje Vysočina - Odboru životního prostředí, Městského úřadu Řečice - Odboru životního prostředí a Městského úřadu Řečice – Odboru stavebního úřadu a územního plánování s navrženým řešením

Termín pro pořízení studie

Pořizovatel je povinen pořídit tuto studii (včetně vložení do evidence územně plánovací činnosti) nejpozději do 31.12.2026.

<<

Plocha Z1

Zástavba na zastavitelné ploše Z1 je podmíněna zpracováním územní studie (dále jen studie).

Cíle pořízení studie

Studie je nezbytná z důvodu potřeby zajištění koordinace výstavby na výše uvedené zastavitelné ploše. Hlavním cílem studie proto bude stanovení optimálního plošného a prostorového uspořádání zástavby, optimálního řešení nově navržené dopravní a technické infrastruktury s ohledem na zachování efektivně využitelného tvaru jednotlivých budoucích stavebních parcel a urbanisticky smysluplného vymezení navazujících veřejných prostranství.

Zástavba

Studie bude vymezovat jednotlivé stavební parcely především pro izolované rodinné domy. Šíře parcely pro výstavbu rodinného domu nesmí být menší než 20 m, celková výměra parcely pro výstavbu jednoho rodinného domu nesmí být větší než 1200 m2. Každá stavební parcela musí být přístupná ze stávajících nebo navržených veřejných komunikací.

Tvar stavebních parcel bude umožňovat zástavbu při dodržení požadovaných odstupových vzdáleností.

Parcelace bude řešena tak, aby bylo možné v budoucnosti možné dále rozvíjet zástavbu jihovýchodním směrem (ve směru od obce).

Pro zástavbu bude stanovena závazná stavební čára, případně uliční čára.

Studie může také obsahovat zpřesňující podmínky plošného a prostorového uspořádání budoucí zástavby, zejména s ohledem na ochranu krajinného rázu a vzhledu obce.

Součástí zpracování studie bude i doložení souhlasu Městského úřadu Řečice - Odboru životního prostředí a Městského úřadu Řečice – Odboru stavebního úřadu a územního plánování s navrženým řešením.

Pozemek parc.č. 65/3 v KÚ Dolní Bohušice smí být využit pouze pro realizaci staveb dopravní a technické infrastruktury.

Dopravní infrastruktura

Součástí dopravního řešení bude napojení řešeného území ze dvou směrů – ze směru od silnice II/345 a od silnice III/34525. Dopravní napojení celé lokality pouze z jediné komunikace není přípustné. Toto dopravní propojení bude řešeno místní komunikací třídy C jako obslužné komunikace umožňující přímou obsluhu všech objektů, v kategorii MO 5,5/30.

Dopravní infrastruktura bude navržena dle příslušných norem.

Pro smysluplné napojení na stávající dopravní infrastrukturu se předpokládá přesah navržených tras mimo území řešené studií.

Pro každou bytovou jednotku musí být na příslušné stavební parcele vymezeno alespoň neveřejné parkovací stání pro osobní automobil, dopravně napojené na veřejně přístupné pozemní komunikace.

Pro každou bytovou jednotku musí být vymezeno alespoň veřejné parkovací stání pro osobní automobil, vymezené v maximální vzdálenosti 50 m od hranice příslušné stavební parcely.

Součástí zpracování studie bude i doložení souhlasu příslušných správců dopravní infrastruktury a Národního institutu pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace ČR s navrženým řešením.

Technická infrastruktura

Studie bude polohopisně řešit rozvoj stávajících inženýrských sítí - vodovodu, kanalizace plynovodu a rozvodů elektřiny.

Technická infrastruktura bude navržena dle příslušných norem.

Pro smysluplné napojení na stávající technickou infrastrukturu se předpokládá přesah navržených tras mimo území řešené studií.

Součástí zpracování studie bude i doložení souhlasu příslušných správců technické infrastruktury s navrženým řešením.

Veřejná prostranství

V rámci řešeného území musí být vymezena veřejná prostranství v minimálním rozsahu 2000 m2 Do této výměry se nezapočítávají plochy pozemních komunikací, parkovacích stání ani chodníků.

Uvedená veřejná prostranství musí být vymezena tak, aby jejich lokalizace měla urbanistickou logiku - např. v návaznosti na křižovatky komunikací, v centru plochy apod. Vymezování veřejných prostranství na obtížně dostupných periferiích je nežádoucí.

Součástí veřejných prostranství a uličních koridorů bude v přiměřeném rozsahu i veřejná zeleň.

Obsahové náležitosti studie

Studie bude obsahovat tyto části:

Textová a dokladová část:

Stanovení závazných regulativů

Odůvodnění řešení studie

Dokladová část

Grafická část:

Situace širších vztahů v měřítku 1:5000

Urbanistický návrh v měřítku 1:1000

Výkres uspořádání území v měřítku 1:1000

Výkres dopravní infrastruktury v měřítku 1:1000

Výkres technické infrastruktury v měřítku 1:1000

Formální náležitosti studie

Čistopis studie bude zpracován ve čtyřech vyhotoveních v tištěné i v elektronické formě. V elektronické formě budou předány ekvivalenty jednotlivých výkresů ve formátu PDF a zároveň vektorové souřadnicově orientované soubory (systém S-JTSK) ve formátu DGN, DWG či DXF.

Požadavky na schvalování studie

Do evidence územně plánovací činnosti je možné zapsat pouze takovou studii, která bude schválena zastupitelstvem obce Řečice.

Termín pro pořízení studie

Pořizovatel je povinen pořídit tuto studii (včetně vložení do evidence územně plánovací činnosti) nejpozději do 31.12.2022.

# Stanovení etapizace změn v území

Pro zastavitelnou plochu Z12 a plochu přestavby P2 je stanoveno následující pořadí změn ve využití území:

Zástavba na ploše Z12 je přípustná teprve tehdy, až bude součet výměr všech částí pozemků uvnitř plochy Z7, které nebude možné zahrnout do zastavěného území, menší než 5000 m2.

Přestavba plochy P2 je přípustná teprve tehdy, až bude součet výměr všech částí pozemků uvnitř plochy Z12, které nebude možné zahrnout do zastavěného území, menší než 5000 m2.

## Etapizace mezi zastavitelnými plochami

Územní plán Řečice etapizaci změn v území nestanovuje.

Pro zástavbu na zastavitelné ploše Z2 je stanoveno následující pořadí změn ve využití území: Zástavba na ploše A2 (dle níže uvedeného etapizačního schématu) je přípustná teprve tehdy, až bude součet výměr všech pozemků uvnitř plochy A1 (dle níže uvedeného etapizačního schématu), které nebude možné zahrnout do zastavěného území, menší než 2000 m2.

Zástavba na ploše Z9 je přípustná teprve tehdy, až bude zastavěna libovolná část plochy P3.

Zástavba na ploše A3 (dle níže uvedeného etapizačního schématu) je přípustná teprve tehdy, až bude součet výměr všech pozemků uvnitř plochy A2 (dle níže uvedeného etapizačního schématu), které nebude možné zahrnout do zastavěného území, menší než 2000 m2.

Etapizační schéma:

# Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů grafické části

ÚP Řečice se skládá z těchto samostatných částí:

| Část územního plánu | označení | název | měřítko |
| --- | --- | --- | --- |
| textová | A1 | Textová část | - |
| grafická | A2 | Výkres základního členění území | 1:5000 |
|  | A3 | Hlavní výkres | 1:5000 |
|  | A4 | Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací | 1:5000 |

Údaj o celkovém počtu listů textové části je uveden v zápatí strany 1. Jednotlivé grafické části tvoří vždy jeden samostatný výkres většího formátu