ÚVOD

Stromovka je nejvýznamnější ze souvislého pásu zelených ploch v Humpolci, proto je nutné při jejím zastavění postupovat velmi citlivě a uváženě.

ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU ZELENĚ A NÁVRH OPATŘENÍ

Vegetaci v parku lze rozdělit na 2 rozdílně velké části.

První, menší, je cenná skupina starých dubů. Jedná se o kvalitní porost vyššího věku, který bude při pravidelné péči ještě desítky let v dobré kondici.

Druhou část tvoří porosty stromů a keřů v různé kvalitě a stáří rozmístěné bez jakékoliv kompoziční myšlenky. Některé stromy jsou perspektivní, ale trpí vysokým zápojem a hrozí u nich brzké nenapravitelné poškození, jiné jsou přestárlé a za hranicí provozní bezpečnosti (většina jehličnanů, krátkověké taxony stromů listnatých).

Ohledně porostů navrhujeme: ošetření a maximální pozornost pro dubový háj, odstranění provozně nebezpečných, přestárlých, nekvalitních a kompozičně nevhodných dřevin, především smrků, zachování borovic v maximální míře. Nutná je i probírka a uvolnění perspektivních jedinců k zajištění jejich vývoje.

NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ PARKOVÝCH ÚPRAV

Reagujeme na nejpalčivější uživatelské problémy parku. Kvůli přestárlým a vzrostlým výsadbám se stávající park jeví dosti přerostle a zahuštěně. Ve stávající podobě nevybízí návštěvníka k pobytu a nenabízí mnoho volnočasových aktivit.

Odstraněním nevhodné výsadby vznikla část slunná a část stinná.

Maximálně je využito stávající cestní sítě, ta je tvarově a materiálově upravena (mlatový povrch) a doplněna. Cesty rozdělují park do logických funkčních celků -  améb.

Jádrem parku se stává dětské hřiště s aktivitami pro různé věkové skupiny – je zde pískoviště a herní část s multifunkčním síťovým tunelem tvořeným jako upomínka na zatrubněný potok barevnými skružemi. Objekt tlakové stanice je obehnán stěnou s různě pojatými částmi využitelnými pro různorodé aktivity (lezení, kreativitu s křídami aj.) a zčásti je zapojena do síťové dráhy, kdy je k ní uchycena skluzavka. V této amébě je umístěno i pítko. Na hřiště navazuje zahradní altán s kavárnou a toaletami a venkovním sezením pod stromy.

Pavilon je napojen na další část parku - otevřený pobytový trávník - univerzální platformu pro hry, společenské aktivity - koncerty pod širým nebem, venkovní dílny, vernisáže, pikniky. V zimě lze plochu jednoduše přeměnit na kluziště.

Opakem této otevřené, slunné části je vzrostlá stinná část s duby, která poslouží hlavně v parných dnech např. k posezení na lavičkách u cesty či mezi stromy.

Améba s funkcí zástavby navazuje na křižovatku ulic Kamarytova a Jana Zábrany. Jde o polohově a obsahově nejméně hodnotnou část parku. Pro oživení zde navrhujeme multifunkční budovu s pasáží, tvořící vstupní bránu parku. Atrium domu je pojato jako zelené, s travinno-bylinným záhonem a se stávajícími parkovými stromy. Objekt má 2 a 1 ustupující nadzemní podlaží s plochou střechou a je dělitelný na min. 3 stejně velké sekce po cca 1980 m3, jež mohou mít různé majitele.

Celý park je vybaven novým mobiliářem ze dřeva, osvětlením, odpadkovými koši. Upomínkou na existenci zatrubněného potoka jsou 2 skruže u vstupů do parku (i „vstupu“ a „výstupu“ potoka). V materiálech pochozích ploch se vedle mlatu uplatňuje i kámen v podobě štípaných dlažeb a řemenů v trávníku vedlejších cest. Přilehlá parkoviště jsou odcloněna pomocí nižších živých plůtků.

Nové výsadby byly navrženy zejména v jižní části parku, kde jej logicky uzavírají a místně v podobě solitér (dětské hřiště).

Celková úprava parku je koncipována tak, že může po mnoho let dobře fungovat i bez postavení multifunkčního domu.

Umístění pamětní desky Hliníkovi bude po diskuzi upřesněno.